南方电网2025年第一批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术规范书

（数据处理工作站及相关附件A）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年7月

目录

1 一般规定	1

2技术文件的组成	1

3技术要求	1

4包装和运输	13

5技术服务	14

6质量保证和试验	14

7设备验收	14

附录	16

附录1供货范围	16

附录2技术差异汇总	17

附录3主要元器件来源	17

附录4备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	18

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目数据处理工作站及相关附件A，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备数据处理工作站及相关附件A，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册。

3技术要求

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表3 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | +40 | / | +40 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -10 | / | -10 |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度RH | % | 60 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度RH | % | 20 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表3.1）中“投标方保证值”栏，不论“项目要求值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写附表2：技术差异表。下表中投标方保证值不得低于项目要求值要求。

## 表3.1 高性能移动式数据处理终端标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 自主可控信创便携式计算机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | ★CPU | / | 自主可控芯片，核数≥8核，支持超线程 ，基础频率≥2.2GHz； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | ★内存 | / | ≥16G DDR4；2933MHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | ★接口 | / | ≥1个USB3.0接口，≥2个Type-C接口，≥1个HDMI接口 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 硬盘 | / | ≥512GB M.2 NVME SSD或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 显卡 | / | 自主可控芯片，显存容量≥4GB |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 显示屏 | / | ≥14英寸IPS显示器，16:10比例，分辨率≥1920*1200 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | ★安全特性 | / | 支持指纹识别模块或摄像头保护设计 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 操作系统 | / | 满足三维重建软件安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 软件功能 | / | 支持三维重建软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.2  高性能桌面式数据处理终端A标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 国产信创台式电脑； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | ★CPU | / | 自主可控芯片，核数≥8核，支持超线程，基础频率≥2.8GH |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥32G DDR4 2933MHz，提供4个内存插槽 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | I/O扩展 | / | ≥3个PCI-E插槽（其中至少提供1个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1）； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 硬盘 | / | ≥512GB M.2 NVME SSD，≥1TB 3.5英寸 SATA硬盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 显卡 | / | 自主可控芯片，显存容量≥4GB |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 显示屏 | / | ≥23.8英寸IPS显示器，分辨率≥1920*1080，亮度≥250nit |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 接口 | / | ≥10个USB接口（其中前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0），≥1个串口，≥2组音频接口（前后各1组） |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 网络 | / | 板载单口千兆网卡，1000/100M自适应，支持wifi5无线网卡； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 鼠标键盘 | / | 配置USB原厂键盘鼠标 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 电源 | / | ≥500W静音电源 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 操作系统 | / | 满足三维重建软件安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 软件功能 | / | 支持三维重建软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.3  高性能桌面式数据处理终端B标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 国产信创台式电脑； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | ★CPU | / | 自主可控芯片，核数≥8核，支持超线程，基础频率≥2.8GH |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥64G DDR4 2933MHz，提供4个内存插槽 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | I/O扩展 | / | ≥3个PCI-E插槽（其中至少提供1个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1） |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 硬盘 | / | ≥512GB M.2 NVME SSD，≥2TB 3.5英寸SATA硬盘； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | ★显卡 | / | 显存容量≥8GB、显存位宽≥128位；显存类型≥GDDR6，流处理单元不低于2500 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 显示屏 | / | ≥23.8英寸IPS显示器，分辨率≥1920*1080，亮度≥250nit |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 接口 | / | ≥10个USB接口（其中前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和4个USB2.0），≥1个串口，≥2组音频接口（前后各1组） |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 网络 | / | 板载单口千兆网卡，1000/100M自适应，支持wifi5无线网卡； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 鼠标键盘 | / | 配置USB原厂键盘鼠标 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 电源 | / | ≥500W静音电源 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 操作系统 | / | 满足三维重建软件安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 软件功能 | / | 支持三维重建软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.4  高性能桌面式数据处理终端C标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 国产信创台式电脑； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 自主可控芯片，核数≥8核，支持超线程，基础频率≥2.8GH |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | ★内存 | / | ≥128G DDR4 2933MHz，提供4个内存插槽 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | I/O扩展 | / | ≥3个PCI-E插槽（其中至少提供1个PCI-E 3.0*16，1个PCI-E 3.0*8，1个PCI-E 3.0*1） |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 硬盘 | / | ≥1TB M.2 NVME SSD，≥4TB 3.5英寸 SATA硬盘； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 显卡 | / | 显存容量≥8GB、显存位宽≥128位, 显存类型≥GDDR7；流处理单元不低于3800 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 显示屏 | / | ≥23.8英寸IPS显示器，分辨率≥1920*1080，亮度≥250nit |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | ★接口 | / | ≥8个USB接口（其中前置4个USB3.0，后置2个USB3.0和2个USB2.0），≥1个串口，≥2组音频接口（前后各1组）； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 网络 | / | 板载单口千兆网卡，1000/100M自适应，支持wifi5无线网卡； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 鼠标键盘 | / | 配置USB原厂键盘鼠标 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 电源 | / | ≥500W静音电源 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 操作系统 | / | 满足三维重建软件安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 软件功能 | / | 支持三维重建软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.5  三维重建软件A标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维重建自动分块 | / | 当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 全自动二维/三维重建 | / | 对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | ★建模效率高 | / | 能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过80分钟 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 排队重建 | / | 支持同时开启多个任务，多任务排队重建 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 二维正射图多任务叠加显示 | / | 可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | ★输出成果 | / | 支持一个任务输出三维成果 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | L1和L2激光雷达数据处理 | / | 支持L1和L2激光雷达数据处理，包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化、点云平滑。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | L1和L2激光雷达数据的地面点提取，支持生成DEM | / | 在激光雷达点云任务模块中，支持L1和L2激光雷达数据的地面点提取，并支持生成DEM和等高线 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | P4M、M3M多光谱数据建模 | / | 支持直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 相机参数编辑 | / | 可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | P4M、M3M辐射校正 | / | 支持P4M、M3M辐射校正，输出反射率为单位的多光谱成果 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 精度质量报告 | / | 可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 二维正射支持分幅输出 | / | 二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 仿地DSM生成 | / | 二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 支持像控点功能 | / | 空三后可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 16 | 支持自动识别像控点功能 | / | 在进行刺点操作时，支持自动识别像控点功能，系统将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 17 | POS导入 | / | 支持POS数据导入，可自定义POS精度 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 18 | 水面平整 | / | 在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 19 | 激光雷达数据处理 | / | 支持L1激光雷达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 20 | 框选照片删除 | / | 支持框选照片，正选或反选删除照片 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 21 | 在线/离线登录 | / | 支持在线或离线登录 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 22 | 硬件狗 | / | 不需要插硬件狗U盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 23 | 技术服务 | / | 1年原厂质保服务，三年免费远程技术服务。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.6  三维重建软件B标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维重建自动分块 | / | 当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 全自动二维/三维重建 | / | 对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | ★建模效率高 | / | 能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过80分钟 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 排队重建 | / | 支持同时开启多个任务，多任务排队重建 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 二维正射图多任务叠加显示 | / | 可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | ★输出成果 | / | 支持一个任务输出三维成果 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | L1和L2激光雷达数据处理 | / | 支持L1和L2激光雷达数据处理，包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化、点云平滑。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | L1和L2激光雷达数据的地面点提取，支持生成DEM | / | 在激光雷达点云任务模块中，支持L1和L2激光雷达数据的地面点提取，并支持生成DEM和等高线 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | P4M、M3M多光谱数据建模 | / | 支持直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 相机参数编辑 | / | 可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | P4M、M3M辐射校正 | / | 支持P4M、M3M辐射校正，输出反射率为单位的多光谱成果 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 精度质量报告 | / | 可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 二维正射支持分幅输出 | / | 二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 仿地DSM生成 | / | 二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 支持像控点功能 | / | 空三后可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 16 | 支持自动识别像控点功能 | / | 在进行刺点操作时，支持自动识别像控点功能，系统将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 17 | POS导入 | / | 支持POS数据导入，可自定义POS精度 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 18 | 水面平整 | / | 在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 19 | 激光雷达数据处理 | / | 支持L1激光雷达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 20 | 框选照片删除 | / | 支持框选照片，正选或反选删除照片 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 21 | 在线/离线登录 | / | 支持在线或离线登录 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 22 | 硬件狗 | / | 不需要插硬件狗U盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 23 | 精细化巡检 | / | 支持基于点云或模型生成精细化巡检航线 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 24 | 航线安全检查 | / | 精细化巡检支持航线安全检查，如有危险航线会做出预警 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 25 | 高斯泼溅技术 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 26 | 一键输出 PLY、B3DM（3D Tiles）等主流三维高斯泼溅数据格式 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 27 | 每小时处理照片 | / | 不少于500 张，单块任务处理不大于40 分钟 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 28 | 每1GB可用内存支持处理照片 | / | 不少于300张，单次处理规模照片不少于3万张 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 29 | 技术服务 | / | 1年原厂质保服务，三年免费远程技术服务。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.7  三维重建软件C标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维重建自动分块 | / | 当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 全自动二维/三维重建 | / | 对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | ★建模效率高 | / | 能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过80分钟 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 排队重建 | / | 支持同时开启多个任务，多任务排队重建 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 二维正射图多任务叠加显示 | / | 可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | ★输出成果 | / | 支持一个任务输出三维成果 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | L1和L2激光雷达数据处理 | / | 支持L1和L2激光雷达数据处理，包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化、点云平滑。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | L1和L2激光雷达数据的地面点提取，支持生成DEM | / | 在激光雷达点云任务模块中，支持L1和L2激光雷达数据的地面点提取，并支持生成DEM和等高线 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | P4M、M3M多光谱数据建模 | / | 支持直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 相机参数编辑 | / | 可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | P4M、M3M辐射校正 | / | 支持P4M、M3M辐射校正，输出反射率为单位的多光谱成果 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 精度质量报告 | / | 可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 二维正射支持分幅输出 | / | 二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 仿地DSM生成 | / | 二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 支持像控点功能 | / | 空三后可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 16 | 支持自动识别像控点功能 | / | 在进行刺点操作时，支持自动识别像控点功能，系统将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 17 | POS导入 | / | 支持POS数据导入，可自定义POS精度 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 18 | 水面平整 | / | 在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 19 | 激光雷达数据处理 | / | 支持L1激光雷达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 20 | 框选照片删除 | / | 支持框选照片，正选或反选删除照片 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 21 | 在线/离线登录 | / | 支持在线或离线登录 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 22 | 硬件狗 | / | 不需要插硬件狗U盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 23 | 精细化巡检 | / | 支持基于点云或模型生成精细化巡检航线 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 24 | 航线安全检查 | / | 精细化巡检支持航线安全检查，如有危险航线会做出预警 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 25 | 空三集群 | / | 支持空三集群处理 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 26 | 建模集群 | / | 二、三维重建支持集群处理 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 27 | ★集群处理规模 | / | 以主机64G内存为例，集群处理支持的数据量不小于20万张，且内存越大，处理的数据量越大 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 28 | ★集群 | / | 支持一台机器同时开启一个集群计算节点运行 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 29 | 子节点 | / | 集群重建时，可任意更换计算节点 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 30 | 技术服务 | / | 1年原厂质保服务，三年免费远程技术服务。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

4包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

4.1 投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

4.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

4.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

4.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

4.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

4.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

4.7 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

5技术服务

## 5.1 技术培训

5.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用；

5.1.2 投标方提供现场培训；

5.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材；

5.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括软硬件设备的整体使用方法，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

5.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后在南方电网公司下属相应的分子公司进行为期2天时间的培训。

5.1.6培训人员每次不少2人。

## 5.2 现场技术服务

5.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

5.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

## 5.3远程技术支持

5.3.1招标方免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

5.3.2 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

6质量保证和试验

6.1 投标方应确保其设备的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

6.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

6.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自设备正式投运之日起不短于正常运行一年或设备到货一年半为质保期，两者以先到为准（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

7设备验收

7.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

7.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

7.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

7.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1供货范围

★投标方提供的设备具体规格、数量见附表1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

★投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品库存量应不少于1套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

★如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

★供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

# 附表1供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高性能移动式数据处理终端 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高性能桌面式数据处理终端A | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高性能桌面式数据处理终端B | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高性能桌面式数据处理终端C | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 三维重建软件A | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 三维重建软件B | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 三维重建软件C | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 注： 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 2、投标人必须提供各设备间连接线和接口，并负责完成整机调试安装，到货后保证设备能正常测试。 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

# 附表2技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3主要元器件来源

# 附表3主要元器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附录4备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见附表4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

# 附表4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日