南方电网2025年第一批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术规范书

（数据处理工作站及相关附件B）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年7月

目录

1 一般规定	1

2技术文件的组成	1

3技术要求	1

4包装和运输	27

5技术服务	27

6质量保证和试验	28

7设备验收	28

附录	28

附录1供货范围	28

附录2技术差异汇总	30

附录3主要元器件来源	30

附录4备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	31

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目数据处理工作站及相关附件B，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备数据处理工作站及相关附件B，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册。

3技术要求

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表3 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | +40 | / | +40 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -10 | / | -10 |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度RH | % | 60 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度RH | % | 20 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表3.1）中“投标方保证值”栏，不论“项目要求值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写附表2：技术差异表。下表中投标方保证值不得低于项目要求值要求。

## 表3.1 高性能移动式数据处理终端A标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 便携式 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | ★CPU | / | 核数≥16核、最高频率≥4.8GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥32G DDR5 ,≥双插槽 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | I/O扩展 | / | USB接口≥2个，雷电4接口≥2个，HDMI接口≥1个，麦克风音频接口≥1个，读卡器≥1，RJ45网口≥1 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 硬盘 | / | ≥1TB M.2 NVME SSD |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | ★机身尺寸 | KG/MM | 重量 ≤1.3KG，厚度≤19mm，外壳为金属材质 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 显示屏 | / | ≥14英寸， 屏幕比例16:10防眩光屏幕 分辨率≥1920 × 1080，支持屏幕180度开合 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 电池 | / | 63WHR锂聚合物电池 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | ★安全 | / | Kensington Nano 安全锁孔, 集成指纹识别的开关键，摄像头物理盖板，人脸识别登录系统 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 技术服务 | / | 整机原厂保修2年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.2  高性能移动式数据处理终端B标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | / | 核数≥16核、最高频率≥5.1GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 内存 | / | ≥32G DDR5 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | I/O扩展 | / | 不少于5个USB接口，其中2个USB TYPE-C接口（含1个雷电四接口）；1个HDMI接口；1个音频接口；1个RJ45网口 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 硬盘 | / | ≥1TB M.2 NVME SSD；≥双M.2硬盘插槽 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | GPU | / | 核心数量≥3328个、显存容量≥8GB DDR7、显存位宽≥128位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | ★显示屏 | / | ≥16英寸雾面防眩光IPS LED显示屏，分辨率≥1920×1080、亮度≥350nit，100Hz刷新率，支持屏幕180度开合 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 电池 | / | 内置85WHr及以上锂电池 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | ★机身尺寸 | KG/MM | 重量 ≤1.95KG，厚度≤17.5mm，外壳为金属材质 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 技术服务 | / | 整机原厂保修2年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.3  高性能移动式数据处理终端C标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | / | 核数≥24核、最高频率≥5.4GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 内存 | / | ≥64G DDR5, ≥双插槽 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | I/O扩展 | / | 雷电4接口≥2; USB-A 3.2≥3; 耳麦口≥1; SD读卡器≥1; HDMI2.1≥1 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 硬盘 | / | ≥2TB M.2 NVME SSD；≥双M.2硬盘插槽 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | GPU | / | 核心数量≥4608个、显存容量≥8GB DDR7、显存位宽≥128位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 显示屏 | / | ≥16英寸， 屏幕比例16:10 分辨率≥WQXGA（2560 × 1600）屏幕材质 ≥IPS LCD屏幕, ≥240Hz ， ≥100% DCI-P3，亮度≥500尼特 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 安全 | / | 集成指纹识别的开关键，摄像头物理盖板，人脸识别登录系统 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 键盘 | / | 背光键盘 1.5mm键程 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 技术服务 | / | 整机原厂保修2年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.4  高性能移动式数据处理终端D标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 便携式 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 核数≥24核、最高频率≥5.4GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥64G DDR5，≥2个插槽 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | I/O扩展 | / | • 不少于2个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口（支持雷电 5 标准 ） •不少于2个USB 3.2 Gen 2 （其中一个支持关机充电） •不少于1个HDMI 2.1 接口 •不少于1个RJ45 接口 •不少于1个耳机/麦克风接口 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 硬盘 | / | ≥4TB M.2 NVME SSD，≥2个M.2硬盘插槽 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | GPU | / | 核心数量≥10496个、显存容量≥24GB DDR7、显存位宽≥256位； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 显示屏 | / | ≥16英寸 ，屏幕比例≥16:10 ，屏幕分辨率≥2.5K显示屏(2560 x 1600) ，亮度≥500nits（HDR MODE） ， 色域≥100% DCI-P3， 刷新率≥240Hz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 电源及网络 | / | 支持千兆有线网络,100W PD快充 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 摄像头 | / | FHD 全高清红外摄像头（支持 SHDR和TNR降噪），支持人脸识别开机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 无线网络 | / | wifi7及蓝牙5.4以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 技术服务 | / | 整机原厂保修2年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.5  高性能桌面式数据处理终端A标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 |  | 塔式 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | ★CPU |  | 核数≥20核、最高频率≥5.2GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥32G DDR5内存，提供4个内存槽位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | ★主板 | / | 集成至少1个HDMI接口，1个DP接口，支持7.1声道，音频接口≥3个,不低于Q670主板 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | ★I/O扩展 | / | ≥3个PCIe插槽(至少1个PCIe x16插槽)、≥1个PCIe M.2接口, ≥10个USB 接口(前置至少1个TYPE-C接口) |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 网卡 | / | 不低于千兆以太网卡 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 硬盘 | / | 至少2T机械硬盘和512GB M.2 NVME固态硬盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | GPU | / | 核心数量≥3840个、显存容量≥8 GB DDR7 、显存位宽≥128位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 机箱电源 | / | 机箱不大于15L，电源不低于500W 90%能耗 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 键鼠特性 | / | 提供原厂键鼠套件，支持键盘开机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 显示屏 | / | 27英寸或以上、最佳分辨率2560x1440、1个或以上HDMI接口，与主机同一品牌 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 安全 | / | BIOS级别USB端口单独开关，智能USB数据保护(可设置仅识别鼠标键盘，不识别USB存储设备) |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 16 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.6 高性能桌面式数据处理终端B标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 塔式 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 核数≥24核、最高频率≥6.0GHz； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥64G DDR5内存，提供4个内存槽位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 主板 | / | ≥4个Type-C接口（前2个后2个）、≥6个USB接口（前2后4）；≥2个DP接口，≥1个音频接口，≥1个RJ45接口；芯片不低于w680系列 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | ★I/O扩展 | / | ≥2个PCI-E扩展槽，其中1个支持PCI-E*8插槽； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 网卡 | / | 不低于千兆以太网卡 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 硬盘 | / | 至少8T机械硬盘和1TB M.2 NVM固态硬盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | ★GPU | / | 核心数量≥6144个、显存容量≥12GB DDR6、显存位宽≥192位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 机箱电源 | / | 机箱不小于25L，具备电源指示灯；1000W电源或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 键鼠特性 | / | 提供原厂键鼠套件，支持键盘开机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 显示屏 | / | 27英寸或以上、最佳分辨率2560x1440、1个或以上HDMI接口，与主机同一品牌 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 兼容性 | / | 具备ISV认证，通过≥20种ISV软件兼容性测试 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 16 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.7 高性能桌面式数据处理终端C标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 塔式 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 核数≥24核、最高频率≥6.0GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥128G DDR5内存，提供4个内存槽位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | ★主板 | / | ≥2个Type-C接口（前置至少1个TYPE-C接口）、≥6个USB接口；芯片不低于w680系列，主板BIOS提供简体中文图形界面 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | ★I/O扩展 | / | ≥4个PCI-E x16插槽，支持2块RTX5000系列GPU |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | ★网卡 | / | ≥1个 2.5GbE LAN接口 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 硬盘 | / | 至少10T机械硬盘和2TB固态硬盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | GPU | / | 本次配置1块GPU核心数量≥21760个、显存容量≥32 GB DDR7、显存位宽≥512位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | ★电源 | / | 机箱不小于32L，具备电源指示灯；1000W电源或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 键鼠特性 | / | 提供原厂键鼠套件，支持键盘开机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 显示屏 | / | 27英寸或以上、最佳分辨率2560x1440、1个或以上HDMI接口，与主机同一品牌 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.8  高性能三维影像集群处理平台A标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

3.8.1平台主节点:

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 塔式 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 核数≥24核、最高频率≥6.0GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥128G DDR5内存，提供4个内存槽位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | ★主板 | / | ≥2个Type-C接口（前置至少1个TYPE-C接口）、≥6个USB接口；芯片不低于w680系列，主板BIOS提供简体中文图形界面 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | ★I/O扩展 | / | ≥4个PCI-E x16插槽，支持2块RTX5000系列GPU |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | ★网卡 | / | ≥1个 2.5GbE LAN接口 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 硬盘 | / | 至少10T机械硬盘和2TB固态硬盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | GPU | / | 本次配置1块GPU核心数量≥21760个、显存容量≥32 GB DDR7、显存位宽≥512位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | ★电源 | / | 机箱不小于32L，具备电源指示灯；1000W电源或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 键鼠特性 | / | 提供原厂键鼠套件，支持键盘开机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 显示屏 | / | 27英寸或以上、最佳分辨率2560x1440、1个或以上HDMI接口，与主机同一品牌 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

3.8.2平台副节点A:

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 塔式 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 核数≥24核、最高频率≥6.0GHz； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥64G DDR5内存，提供4个内存槽位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 主板 | / | ≥4个Type-C接口（前2个后2个）、≥6个USB接口（前2后4）；≥2个DP接口，≥1个音频接口，≥1个RJ45接口；芯片不低于w680系列 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | ★I/O扩展 | / | ≥2个PCI-E扩展槽，其中1个支持PCI-E*8插槽； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 网卡 | / | 不低于千兆以太网卡 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 硬盘 | / | 至少8T机械硬盘和1TB M.2 NVM固态硬盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | ★GPU | / | 核心数量≥6144个、显存容量≥12GB DDR6、显存位宽≥192位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 机箱电源 | / | 机箱不小于25L，具备电源指示灯；1000W电源或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 键鼠特性 | / | 提供原厂键鼠套件，支持键盘开机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 显示屏 | / | 27英寸或以上、最佳分辨率2560x1440、1个或以上HDMI接口，与主机同一品牌 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 兼容性 | / | 具备ISV认证，通过≥20种ISV软件兼容性测试 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 16 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 3.8.3平台副节点B:

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 塔式 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 核数≥24核、最高频率≥6.0GHz； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥64G DDR5内存，提供4个内存槽位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 主板 | / | ≥4个Type-C接口（前2个后2个）、≥6个USB接口（前2后4）；≥2个DP接口，≥1个音频接口，≥1个RJ45接口；芯片不低于w680系列 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | ★I/O扩展 | / | ≥2个PCI-E扩展槽，其中1个支持PCI-E*8插槽； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 网卡 | / | 不低于千兆以太网卡 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 硬盘 | / | 至少8T机械硬盘和1TB M.2 NVM固态硬盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | ★GPU | / | 核心数量≥6144个、显存容量≥12GB DDR6、显存位宽≥192位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 机箱电源 | / | 机箱不小于25L，具备电源指示灯；1000W电源或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 键鼠特性 | / | 提供原厂键鼠套件，支持键盘开机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 显示屏 | / | 27英寸或以上、最佳分辨率2560x1440、1个或以上HDMI接口，与主机同一品牌 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 兼容性 | / | 具备ISV认证，通过≥20种ISV软件兼容性测试 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 16 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

3.8.4网络存储服务器（NAS）:

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 企业级磁盘阵列服务器 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 核数≥4核、频率≥1.9GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥32G |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 网卡 | / | 一个万兆网卡或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 盘位数 | / | 支持8盘位或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 电源 | / | 200W以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 操作系统 | / | 支持Windows xp/Vista/7/8/10（32&64bit）、Mac OS、Linux |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 接口类 | / | TYPE-C、USB3.0 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | RAID组 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | RAID级 | / | 0,1,5,10或更高 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 支持硬盘容量 | / | 单盘位支持14T及以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

3.8.5交换机:

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | / | 国内一线品牌的千兆网络交换机、非OEM或贴牌产品（投标文件提供原厂证明） |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 端口 | / | ≥端口：24个10/100/1000 Base-T以太网端口、≥4个万兆光口 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 配件 | / | 4条万兆光纤跳线；若干条六类/超六类网线 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 电源电压 | / | 100-240V AC；50-60Hz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 性能要求 | / | 交换容量：≥520Gbps/5.2Tbps；包转发率：≥171Mpps |  |  |

## 表3.9  高性能三维影像集群处理平台B标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

3.9.1平台主节点:

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 塔式 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 核数≥24核、最高频率≥6.0GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥128G DDR5内存，提供4个内存槽位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | ★主板 | / | ≥2个Type-C接口（前置至少1个TYPE-C接口）、≥6个USB接口；芯片不低于w680系列，主板BIOS提供简体中文图形界面 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | ★I/O扩展 | / | ≥4个PCI-E x16插槽，支持2块RTX5000系列GPU |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | ★网卡 | / | ≥1个 2.5GbE LAN接口 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 硬盘 | / | 至少10T机械硬盘和2TB固态硬盘 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | GPU | / | 本次配置1块GPU核心数量≥21760个、显存容量≥32 GB DDR7、显存位宽≥512位 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | ★电源 | / | 机箱不小于32L，具备电源指示灯；1000W电源或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 键鼠特性 | / | 提供原厂键鼠套件，支持键盘开机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 显示屏 | / | 27英寸或以上、最佳分辨率2560x1440、1个或以上HDMI接口，与主机同一品牌 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 操作系统 | / | 满足激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件等安装使用 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 软件功能 | / | 支持激光雷达数据处理软件、飞行管控软件、模型编辑软件、运载管理软件，满足技术规范 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 辅助工具 | / | 本地的数据备份和还原功能、产品所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 技术服务 | / | 整机原厂保修3年 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

3.9.2网络存储服务器（NAS）:

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | / | 企业级磁盘阵列服务器 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | CPU | / | 核数≥4核、频率≥1.9GHz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 内存 | / | ≥32G |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 网卡 | / | 一个万兆网卡或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 盘位数 | / | 支持8盘位或以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 电源 | / | 200W以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 操作系统 | / | 支持Windows xp/Vista/7/8/10（32&64bit）、Mac OS、Linux |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 接口类 | / | TYPE-C、USB3.0 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | RAID组 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | RAID级 | / | 0,1,5,10或更高 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 支持硬盘容量 | / | 单盘位支持14T及以上 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

3.9.3交换机:

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | / | 国内一线品牌的千兆网络交换机、非OEM或贴牌产品（投标文件提供原厂证明） |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 端口 | / | ≥端口：24个10/100/1000 Base-T以太网端口、≥4个万兆光口 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 配件 | / | 4条万兆光纤跳线；若干条六类/超六类网线 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 电源电压 | / | 100-240V AC；50-60Hz |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 性能要求 | / | 交换容量：≥520Gbps/5.2Tbps；包转发率：≥171Mpps |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.10  激光雷达数据处理软件标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始数分块 | / | 支持1G左右可进行分块操作，分成大约300M左右的小块数据 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 数据自动分类 | / | 程序可自动分出地面、植被、导线、杆塔、地线、交跨线、建筑物等 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | ★检查危险点分析 | / | 支持分析类型：实时、交跨、倒伏、高温、大风、覆冰、高负荷 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 生成平断面图 | / | 支持设置平断面图参数，设置档数间隔，渲染类别等 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 模拟工况分析 | / | 支持导线矢量化和模拟工况分析； |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 人工补点 | / | 支持直线补点、导线补点、区域补点 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 平均点密度抽稀 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 区域点密度统计 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 根据影像对LAS赋色 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 拆分点云类别 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 点云类型转换 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | 坐标转换 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 悬停抽稀 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 14 | 点云偏移 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 15 | 点云增密 | / | 支持 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 16 | 技术服务 | / | 1年原厂质保服务，三年免费远程技术服务。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.11  飞行管控软件标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航线创建 | / | 支持在平台上统一创建并管理航线，航线信息包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择（当前仅支持航点航线） |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 航线合并 | / | 支持多个相同飞行器的航点航线文件合并成一个航线文件 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 航线复制 | / | 支持复制航线文件，得到新的航线文件，可在新航线上进行编辑 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 航点航线规划 | / | 1. 支持航点编辑功能，编辑内容包括但不限于：地图上添加航点、航点高度、航点类型、飞行器偏航角模式、飞行速度、添加航点动作等； 2. 支持添加的航点动作包括但不限于：飞行器动作（悬停、飞行器偏航角）、云台动作（云台偏航角、云台俯仰角）、负载动作（拍照、开始录像、停止录像、相机变焦、创建文件夹）。 3. 航线规划支持导入三维模型做参照，支持照片预览功能 4. 支持虚拟飞行的航线规划方式，以所见即所得方式进行航点航线规划 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 无人机实时控制 | / | 1、系统支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等 2、系统云端互联支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点 3、系统云端互联支持在自动作业时手动接管无人机 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 负载实时控制 | / | 1、系统云端互联支持负载拍摄角度控制，获取负载控制权限后，可通过在负载直播画面双击鼠标、拖动鼠标，或通过键盘方向键控制负载拍摄角度。 2、系统云端互联激光测距功能支持负载直播画面显示直播画面中心点坐标，激光打点功能支持直接在画面中心点进行标注。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 离线地图和高程 | / | 1. 系统离线地图瓦片数据支持卫星地图数据和路网地图数据的配置； 2. 系统支持导入XYZ 格式地图和MBTiles 格式的地图瓦片； 3. 系统支持导入局域网内的用户自定义 标准地图服务； 4. 系统支持用户导入并加载离线高程数据。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 地图加载 | / | 1.支持标准地图/卫星地图切换加载，鼠标当前位置经纬度、海拔高度以及地图加载百分比 2. 默认开启DEM-勾选/取消勾选DEM高程数据，可以看到地图高程效果显、隐； 3. 支持显示2.5维基础地图（2.5D基础地图指在二维画面的基础上，带有高程信息的画面） |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 云端建图 | / | 1. 系统支持可见光以及红外照片的二维建模功能； 2. 系统支持可见光照片的三维重建； 3. 系统支持将建图成果的高程数据加载至地图； 4. 系统模型重建时支持选择兴趣区域； 5.模型重建支持选择分辨率 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 建图能力本地部署 | / | 1. 系统云端建图能力支持本地化部署； 2. 系统建图模块本地化部署后，可在系统内直接进行建图，无需额外部署其他模型重建软件。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 模型应用 | / | 11、系统支持上传二维模型、三维模型、点云数据，上传的数据可在地图展示 12、系统支持两期有重叠的二维模型和照片进行卷帘分析对比，对比的同时可显示地图标注信息。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 12 | AI能力 | / | 1.虚拟座舱支持人、车、船实时AI识别与自动告警，同时可即时查看航线执行中触发的告警记录详情； 2.虚拟座舱支持智能跟踪，选定AI识别目标物体后即可持续跟踪； 3.航点航线支持智能识别动作，可在航线过程中识别人、车、船、温度超限目标，并在告警后进行逐点拍照，录像，等待接管动作； 4.计划库新增AI 航线告警通知配置，支持配置识别到目标后的告警接收方式、频率等 5.媒体库支持 AI 识别结果的显示、计数和编辑 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 13 | 技术服务 | / | 1年原厂质保服务，三年免费远程技术服务 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.12  模型编辑软件标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作流 | / | 一个窗口可同时展示高、低质量模型 支持隐藏纹理显示模型，支持显示网格三角网；支持设置以X/Y/Z方向投影方式显示模型 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 项目管理： | / | 支持通过导入xml、b3dm模型、ply模型、无畸变影像，创建修模项目 支持通过新建工程项目，保存修模过程中的历史项目版本； 支持在软件项目列表中切换至不同历史时间点的项目工程 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 模型编辑功能 | / | 支持一键选取所有悬浮物，且在当前视角下未被展示的悬浮物也能被全选选中。 支持点选、叠选、减选方式来进行选择悬浮物 支持一键删除所有选中的悬浮物，删除效果可实时显示 可用鼠标在模型上绘制水面，可通过调整使得水面位置更贴合模型。 绘制水面过程中，实时生成平滑水面。 可使用纹理图或自定义选择颜色进行填充。 支持绘制范围选择模型、叠选、减选模型 支持压平选取的网格。支持将选择区域按照选择范围拟合的平面进行压平。 支持框选、叠选、减选网格模型 支持删除所选择的网格模型" 自动识别破洞线并高亮显示，通过鼠标点选、框选或自定义选择破洞线的部分范围。 绘制多边形，将多边形覆盖区域的破洞边界选中并高亮，选中后可进行破洞修补。 支持选中一个区域后，用周边的图案修复选中区域 支持选中一个区域的图案，将其拖动到要修复的区域，并自动将边缘融合。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 数据应用 | / | 支持上传模型数据至云端，通过链接将上传模型分享给其他人，其他人通过链接可支持浏览模型 上传的模型数据没有坐标信息 支持B3DM、OSGB、PLY、OBJ、I3S、S3MB格式的模型导出 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 技术服务 | / | 1年原厂质保服务，三年免费远程技术服务。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

## 表3.13  运载管理软件标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多端协作与一站式管理 | / | 提供 Web 端及移动端访问，实现无人机、任务、人员的集中管理 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 2 | 安全确认提示 | / | 货物完成装载后，将提供系统校验，辅助用户进行飞行前安全确认，确认后可一键启动任务 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 3 | 自动化任务执行 | / | 无人机按规划航线自动执行运载任务 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 4 | 无人机状态监控 | / | 自带全球高程信息，全高清 FPV 单轴云台相机支持画面直播，可立体展示地理环境，实时呈现无人机位置、状态及飞行轨迹 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 5 | 绘制复杂航线 | / | 基于 2.5D 地图，配合高程剖面图功能，可以快捷绘制复杂航线 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 6 | 自动校验与修正提示 | / | 系统可结合任务要求对航线进行自动校验与修正提醒 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 7 | 航线管理 | / | 支持多机型航线导入和多航线批量管理。遥控器与云端实时同步 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 8 | 地点管理与同步 | / | 支持在遥控器、移动设备和电脑端标记地点，分配作业区域，设置及管理安全备降位置，并能实时多端同步，实现高效协作 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 9 | 设备管理与维保 | / | 清晰呈现设备健康状态、保养服务提示、增值服务等各项信息，批量管理团队设备 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 10 | 数据传输与存储 | / | 全链路数据加密保护能有效防止第三方数据劫持。数据中心具有多层保护，例如邮箱、手机号码、位置信息等敏感信息均会采用 AES-256-CBC 额外加密。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |
| 11 | 技术服务 | / | 1年原厂质保服务，三年免费远程技术服务。 |  | 试验报告或者说明书或者原厂保证函等 |

4包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

4.1 投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

4.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

4.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

4.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

4.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

4.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

4.7 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

5技术服务

## 5.1 技术培训

5.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用；

5.1.2 投标方提供现场培训；

5.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材；

5.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括软硬件设备的整体使用方法，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

5.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后在南方电网公司下属相应的分子公司进行为期2天时间的培训。

5.1.6培训人员每次不少2人。

## 5.2 现场技术服务

5.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

5.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

## 5.3远程技术支持

5.3.1招标方免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

5.3.2 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

6质量保证和试验

6.1 投标方应确保其设备的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

6.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

6.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自设备正式投运之日起不短于正常运行一年或设备到货一年半为质保期，两者以先到为准（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

7设备验收

7.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

7.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

7.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

7.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1供货范围

★投标方提供的设备具体规格、数量见附表1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

★投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品库存量应不少于1套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

★如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

★供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

# 附表1供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高性能移动式数据处理终端A | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高性能移动式数据处理终端B | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高性能移动式数据处理终端C | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高性能移动式数据处理终端D | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高性能桌面式数据处理终端A | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高性能桌面式数据处理终端B | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高性能桌面式数据处理终端C | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 高性能三维影像集群处理平台A | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 高性能三维影像集群处理平台B | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 激光雷达数据处理软件 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 飞行管控软件 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 模型编辑软件 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 运载管理软件 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 注： 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 2、投标人必须提供各设备间连接线和接口，并负责完成整机调试安装，到货后保证设备能正常测试。 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

# 附表2技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3主要元器件来源

# 附表3主要元器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附录4备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见附表4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

# 附表4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日