南方电网2025年第一批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术规范书

智能运维一体机(数据处理工作站)

南方电网通用航空服务有限公司

2025年7月

目录

1 一般规定	1

2技术文件的组成	1

3技术要求	1

4包装和运输	32

5技术服务	33

6质量保证和试验	33

7设备验收	34

附录1 供货范围	34

附录2 技术差异汇总	35

附录3  主要元器件来源	35

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	36

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购智能运维一体机（数据处理工作站）货物框架采购项目，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备智能终端运维一体机等，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册。

3技术要求

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表3 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | +40 | / | +40 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -10 | / | -10 |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度RH | % | 60 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度RH | % | 20 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表3.1）中“投标方保证值”栏，不论“项目要求值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表9.1：技术差异表。下表中投标方保证值不得低于项目要求值要求。

## 表3.1  智能终端运维一体机（旗舰款）标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 项目要求值 | 投标方 保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | CPU ≥16核24线程、最大频率不低于5GHZ； （满足安全管控要求、适配国产化操作系统） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 内存 | 内存 ≥ 64G DDR4； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 存储 | 固态硬盘存储 ≥ 2T，总存储 ≥ 10T； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 显卡 | 支持 AI 图像处理加速、实时光线追踪技术；兼容主流图形渲染与机器学习开发框架（如 TensorFlow、PyTorch、CUDA 等）；显存容量 ≥ 16GB，显存位宽 ≥ 256bit，核心数≥10000； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 接口 | 10G以太网电口≥1个，HDMI母口≥1个，USB3.0母口≥4个； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 电源 | 额定1000W以上电源，供电可支持拓展； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 曲面外置显示屏 | 屏幕尺寸不低于 27英寸; 屏幕曲率：曲面屏，曲率不高于1500R; 屏幕分辨率：不低于3440x1440； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 便携式外置显示屏 | 支持触摸屏；屏幕比例16：9；屏幕尺寸≥14英寸；屏幕分辨率≥1920×1080；屏幕刷新率≥60Hz；MINIHDMI母口≥1，全功能TYPE-C≥1； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 其他外设 | 无线蓝牙键鼠、多功能拓展坞、4G移动路由器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 基本功能 | 软件具备集统一组织管理、身份管理、身份认证、参数管理、应用管理、日志审计能力； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 |
| 10.1 | 航线规划模块 | 基于输电杆塔坐标分布或历史工程台账，自动配准三维高精度点云数据所属线路台账和杆塔区位；基于点云数据拍摄目标，结合无人机的航向、经纬度、高程、云台角度、变焦倍数，实现航线规划； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.2 | 点云文件导入 | 支持标准的LAS文件导入到系统中，并能检测LAS文件的合规性； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.3 | 修改点云信息 | 点击可修改文件信息，如文件名称、UTM信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.4 | 删除点云 | 勾选一条或多条文件，点击删除按钮，可以删除文件； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.5 | 下载点云 | 点击可下载点云文件； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.6 | 复制点云 | 复制一份点云文件副本； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.7 | 电压等级设置 | 设置规划线路的电压等级； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.8 | 所属线路绑定 | 持获取南网设备中心的线路台账信息并与工程绑定； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.9 | 点云展示 | 可根据高程、分类和彩色类型展示点云； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.10 | 标记杆塔 | 通过鼠标点击快速标记点云中的杆塔位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.11 | KML导入 | 支持导入杆塔的KML文件自动标记杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.12 | 杆塔命名 | 可对杆塔批量命名； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.13 | 杆塔台账绑定 | 获取南网设备中心的杆塔台账信息并支持绑定标记杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.14 | 拍摄点标记 | 基于展示的点云标记无人机的拍摄点位； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.15 | 航点生成 | 编辑拍摄点的同时自动生成该拍摄点的无人机航点位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.16 | 航点默认距离设置 | 可设置航点距拍摄点的默认距离； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.17 | 机身朝向设置 | 可设置每个航点中无人机的机身朝向角度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.18 | 云台角度设置 | 可设置每个航点中无人机的云台角度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.19 | 一点多拍设置 | 支持在同一航点上进行至少2个拍照动作设置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.20 | 辅助点标记 | 可将普通航点转换为辅助点； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.21 | 拍摄点命名 | 基于常规杆塔结构对拍摄点进行预定义名称命名； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.22 | 航点删除 | 对航点及对应的拍摄点进行删除； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.23 | 航点顺序调整 | 调整航点的顺序，拖动航点调整，支持逆序调整； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.24 | 航点复制 | 支持选择单个航点进行复制； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.25 | 风险检测 | 根据设置的安全距离检测规划的航线的安全性； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.26 | 航线导入 | 支持KML、KMZ航线文件的导入； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.27 | 航线生成 | 生成KML、KMZ航线并导出； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.28 | 航线复制 | 复制杆塔部件航线到其他杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 |
| 11.1 | 点云分析模块 | 支持点云安全距离分析，支持架空线路导线、杆塔、植被、地面等地物类别分类，参照相应的输电线路安全运行规程自动对距离小于安全距离的区域进行分析，生成树障等空间距离不足隐患报告；支持点云工况分析，支持根据输入的不同工况参数（环境温度、风速等）信息，重新计算导线弧垂位置和缺陷隐患点并进行动态展示，同时自动生成在线报告，报告支持Word、PDF格式导出；支持点云对象分析：利用激光点云数据对杆塔的使用档距、全塔高等信息进行分析；支持云端数据归档，点云模型分析后的树障隐患信息支持通过接口回传至云端机巡智测管理模块； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.2 | 支持设备本体点云手动分类 | 采用多边形按钮圈出多边形区域，完成输电线路设备本体包括杆塔、电力线、架空地线的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.3 | 支持走廊通道点云手动分类 | 采用多边形按钮圈出多边形区域，完成走廊通道包括植被、地面、建筑物的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.4 | 支持设备本体点云自动分类 | 标记好杆塔后，支持自动完成输电线路设备本体包括杆塔、电力线、架空地线的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.5 | 支持走廊通道点云自动分类 | 标记好杆塔后，支持自动完成走廊通道包括植被、地面、建筑物的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.6 | 支持设备本体点云分类结果展示 | 手动或自动分类后，支持输电线路设备本体包括杆塔、电力线、架空地线的点云分类结果展示，不同设备可以区分； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.7 | 支持走廊通道点云分类结果展示 | 手动或自动分类后，支持走廊通道包括植被、地面、建筑物的点云分类结果展示，不同地物可以区分； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.8 | 支持设备本体点云分类关键数据量测 | 手动或自动分类后，支持输电线路设备本体杆塔高度量测、档距量测； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.9 | 支持走廊通道点云分类关键数据量测 | 手动或自动分类后，支持走廊通道地物距离线路距离； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.10 | 支持树障分析功能 | 支持树障分析功能，在当前工况下勾选需要分析的杆段，开展树障隐患分析； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.11 | 支持提供树障安全距离标准要求 | 按照电压等级展示导线对植被垂直、水平、净空安全距离标准要求； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.12 | 支持树障空间距离实测计算 | 按照点云自动计算导线对植被垂直、水平、净空距离计算值，计算精度达到0.2m； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.13 | 支持树障隐患严重程度判断 | 按照点云自动计算导线对植被垂直、水平、净空距离，评估树障隐患严重程度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.14 | 支持树障隐患平面显示 | 支持根据点云计算结果平面显示树障位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.15 | 支持树障报告下载 | 支持点云计算结果出具树障分析报告并可下载报告； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.16 | 支持高温工况分析功能 | 支持调整导线温度显示导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.17 | 支持风偏工况分析功能 | 支持调整风速计算导线风偏显示导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.18 | 支持覆冰工况分析功能 | 支持调整覆冰厚度计算导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.19 | 支持综合工况分析功能 | 支持调整温度、风速等复杂工况计算导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.20 | 支持综合工况分析三维展示功能 | 支持调整温度、风速等复杂工况计算并基于导线弧垂变化进行三维展示； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.21 | 支持综合工况分析报告下载功能 | 支持调整温度、风速等复杂工况计算并出具复杂工况计算报告并支持下载； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.22 | 支持云端数据归档功能 | 点云模型分析后的树障隐患信息支持导入至云端机巡智测管理模块； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 |
| 12.1 | 图像自动分塔 | 支持以任务维度查看自动回传的巡检图像，照片以杆塔维度完成自动分类归档； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.2 | ★可见光图像分析 | 支持导入可见光图像，手动选定设备缺陷定级标准，并标注缺陷区域；支持通过智能算法辅助识别绝缘子自爆、鸟巢、异物等典型缺陷；支持人工修定智能算法辅助识别缺陷，支持人工缺陷确认后自动生成在线报告，报告支持Word、PDF格式导出； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 12.3 | ★红外图像分析 | 支持导入无人机红外相机拍摄图像，自动识别最高点温度，并自动标注其位置与温度值；支持基于红外图像手动标点识别温度；支持基于红外图像手动选区识别最高点温度； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 12.4 | ★照片复核 | 支持手动标记缺陷，判断巡检照片的缺陷类型和缺陷识别结果准确性； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 12.5 | 缺陷描述 | 支持根据缺陷表象添加缺陷描述，并手动标记缺陷，备注缺陷类型和缺陷等级等； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.6 | 缺陷标准库 | 本地保存缺陷标准库，支持根据标准缺陷内容，选定缺陷评价； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.7 | 缺陷保存 | 支持保存复核确认的缺陷，并生成巡检报告； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.8 | ★云端数据归档 | 图像分析复核后的缺陷信息支持导入云端机巡智图管理模块； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 13 |
| 13.1 | 台账数据管理 | 提供输电线路设备台账管理功能，支持台账查询、导入导出等操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.2 | 可见光照片数据管理 | 提供可见光照片数据文件上传及命名功能，支持关联线路杆塔进行存储，支持可见光照片在线浏览、删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.3 | 红外照片数据管理 | 提供红外照片数据文件上传及命名功能，支持关联线路杆塔进行存储，支持红外照片在线浏览、删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.4 | 点云数据管理 | 提供点云数据文件上传及命名功能，支持关联线路台账进行存储，支持点云数据文件删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.5 | 图档资料管理 | 提供图档资料文件上传及命名功能，支持图档资料文件删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.6 | 数据复制和移动 | 支持复制数据副本和选择新目录移动文件等操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.7 | 数据同步云平台 | 一体机接入内网环境情况下，支持一键同步云平台操作。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 |
| 14.1 | 设备连接显示 | 显示已经部署完成的全部设备连接数； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.2 | 无线网络连接 | 支持无线网络路由接入； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.3 | 有线网络连接 | 支持将无人机遥控器通过Type-C转接头，有线网络与一体机通信； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.4 | 无人机地面站控制功能 | 支持以地面站程序形式控制机巢无人机，下发控制指令或航线文件，控制无人机完成指定飞行动作，并采集数据信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.5 | 无人机任务管理 | 按时间顺序排列无人机巡检任务队列，展示任务详情，支持任务编辑、修改和下发； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.6 | 巡检任务类型 | 支持精细化巡检； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.7 | 执行航线选取 | 支持本地文件库选取规划的航线下发； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.8 | 任务创建 | 可自定义任务名称、执行的航线杆塔范围； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.9 | 任务下发 | 支持查看设备的连接状况，将巡检任务下发给指定无人机执行； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.10 | 模拟飞行 | 系统可执行模拟飞行，展示任务效果； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.11 | 飞行参数 | 支持设置飞行高度、飞行速度等巡检参数； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.12 | 实时监控 | 飞行过程实时展示电池电量、飞行速度、飞行高度等动态数据； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.13 | 轨迹展示 | 展示无人机飞行的动态航线轨迹路径； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.14 | 视频展示 | 展示无人机的云台现场视频画面； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14.15 | 数据集成 | 支持利用APN卡将巡检的结果数据回传至机巡云巢系统，巡检数据支持与南网统一机巡平台集成应用。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

## 表3.2  智能终端运维一体机（普通款A）标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 项目要求值 | 投标方 保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | CPU ≥ 8核16线程、最大频率不低于2.5GHZ； （满足安全管控要求、适配国产化操作系统） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 内存 | 内存 ≥ 32G DDR4； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 存储 | 固态存储容量 ≥ 2T，总存储 ≥ 4T； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 显卡 | 支持 AI 图像处理加速、实时光线追踪技术；兼容主流图形渲染与机器学习开发框架（如 TensorFlow、PyTorch、CUDA 等）；显存容量 ≥ 8GB，显存位宽 ≥ 192bit，核心数≥5000； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 接口 | 10G以太网电口≥1个，HDMI母口≥1个，USB3.0母口≥4个； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 电源 | 额定800W以上电源，供电可支持拓展； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 曲面外置显示屏 | 屏幕尺寸不低于 27英寸; 屏幕曲率：曲面屏，曲率不高于1500R; 屏幕分辨率：不低于3440x1440； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 便携式外置显示屏 | 支持触摸屏；屏幕比例16：9；屏幕尺寸≥14英寸；屏幕分辨率≥1920×1080；屏幕刷新率≥60Hz；MINIHDMI母口≥1，全功能TYPE-C≥1； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 其他外设 | 无线蓝牙键鼠、多功能拓展坞、4G移动路由器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 基本功能 | 软件具备集统一组织管理、身份管理、身份认证、参数管理、应用管理、日志审计能力； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 |
| 10.1 | 航线规划模块 | 基于输电杆塔坐标分布或历史工程台账，自动配准三维高精度点云数据所属线路台账和杆塔区位；基于点云数据拍摄目标，结合无人机的航向、经纬度、高程、云台角度、变焦倍数，实现航线规划； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.2 | 点云文件导入 | 支持标准的LAS文件导入到系统中，并能检测LAS文件的合规性； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.3 | 修改点云信息 | 点击可修改文件信息，如文件名称、UTM信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.4 | 删除点云 | 勾选一条或多条文件，点击删除按钮，可以删除文件； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.5 | 下载点云 | 点击可下载点云文件； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.6 | 复制点云 | 复制一份点云文件副本； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.7 | 电压等级设置 | 设置规划线路的电压等级； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.8 | 所属线路绑定 | 持获取南网设备中心的线路台账信息并与工程绑定； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.9 | 点云展示 | 可根据高程、分类和彩色类型展示点云； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.10 | 标记杆塔 | 通过鼠标点击快速标记点云中的杆塔位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.11 | KML导入 | 支持导入杆塔的KML文件自动标记杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.12 | 杆塔命名 | 可对杆塔批量命名； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.13 | ★杆塔台账绑定 | 获取南网设备中心的杆塔台账信息并支持绑定标记杆塔； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 10.14 | 拍摄点标记 | 基于展示的点云标记无人机的拍摄点位； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.15 | 航点生成 | 编辑拍摄点的同时自动生成该拍摄点的无人机航点位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.16 | 航点默认距离设置 | 可设置航点距拍摄点的默认距离； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.17 | 机身朝向设置 | 可设置每个航点中无人机的机身朝向角度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.18 | 云台角度设置 | 可设置每个航点中无人机的云台角度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.19 | ★一点多拍设置 | 支持在同一航点上进行至少2个拍照动作设置； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 10.20 | 辅助点标记 | 可将普通航点转换为辅助点； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.21 | 拍摄点命名 | 基于常规杆塔结构对拍摄点进行预定义名称命名； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.22 | 航点删除 | 对航点及对应的拍摄点进行删除； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.23 | 航点顺序调整 | 调整航点的顺序，拖动航点调整，支持逆序调整； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.24 | ★航点复制 | 支持选择单个航点进行复制； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 10.25 | 风险检测 | 根据设置的安全距离检测规划的航线的安全性； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.26 | ★航线导入 | 支持KML、KMZ航线文件的导入； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 10.27 | ★航线生成 | 生成KML、KMZ航线并导出； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 10.28 | ★航线复制 | 复制杆塔部件航线到其他杆塔； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 11 |
| 11.1 | 点云分析模块 | 支持点云安全距离分析，支持架空线路导线、杆塔、植被、地面等地物类别分类，参照相应的输电线路安全运行规程自动对距离小于安全距离的区域进行分析，生成树障等空间距离不足隐患报告；支持点云工况分析，支持根据输入的不同工况参数（环境温度、风速等）信息，重新计算导线弧垂位置和缺陷隐患点并进行动态展示，同时自动生成在线报告，报告支持Word、PDF格式导出；支持点云对象分析：利用激光点云数据对杆塔的使用档距、全塔高等信息进行分析；支持云端数据归档，点云模型分析后的树障隐患信息支持通过接口回传至云端机巡智测管理模块； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.2 | 支持设备本体点云手动分类 | 采用多边形按钮圈出多边形区域，完成输电线路设备本体包括杆塔、电力线、架空地线的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.3 | 支持走廊通道点云手动分类 | 采用多边形按钮圈出多边形区域，完成走廊通道包括植被、地面、建筑物的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.4 | 支持设备本体点云自动分类 | 标记好杆塔后，支持自动完成输电线路设备本体包括杆塔、电力线、架空地线的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.5 | 支持走廊通道点云自动分类 | 标记好杆塔后，支持自动完成走廊通道包括植被、地面、建筑物的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.6 | 支持设备本体点云分类结果展示 | 手动或自动分类后，支持输电线路设备本体包括杆塔、电力线、架空地线的点云分类结果展示，不同设备可以区分； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.7 | 支持走廊通道点云分类结果展示 | 手动或自动分类后，支持走廊通道包括植被、地面、建筑物的点云分类结果展示，不同地物可以区分； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.8 | 支持设备本体点云分类关键数据量测 | 手动或自动分类后，支持输电线路设备本体杆塔高度量测、档距量测； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.9 | 支持走廊通道点云分类关键数据量测 | 手动或自动分类后，支持走廊通道地物距离线路距离； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.10 | ★支持树障分析功能 | 支持树障分析功能，在当前工况下勾选需要分析的杆段，开展树障隐患分析； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 11.11 | 支持提供树障安全距离标准要求 | 按照电压等级展示导线对植被垂直、水平、净空安全距离标准要求； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.12 | ★支持树障空间距离实测计算 | 按照点云自动计算导线对植被垂直、水平、净空距离计算值，计算精度达到0.2m； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 11.13 | ★支持树障隐患严重程度判断 | 按照点云自动计算导线对植被垂直、水平、净空距离，评估树障隐患严重程度； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 11.14 | 支持树障隐患平面显示 | 支持根据点云计算结果平面显示树障位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.15 | 支持树障报告下载 | 支持点云计算结果出具树障分析报告并可下载报告； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.16 | 支持高温工况分析功能 | 支持调整导线温度显示导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.17 | 支持风偏工况分析功能 | 支持调整风速计算导线风偏显示导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.18 | 支持覆冰工况分析功能 | 支持调整覆冰厚度计算导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.19 | ★支持综合工况分析功能 | 支持调整温度、风速等复杂工况计算导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 11.20 | ★支持综合工况分析三维展示功能 | 支持调整温度、风速等复杂工况计算并基于导线弧垂变化进行三维展示； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 11.21 | 支持综合工况分析报告下载功能 | 支持调整温度、风速等复杂工况计算并出具复杂工况计算报告并支持下载； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.22 | ★支持云端数据归档功能 | 点云模型分析后的树障隐患信息支持导入至云端机巡智测管理模块； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 12 |
| 12.1 | 台账数据管理 | 提供输电线路设备台账管理功能，支持台账查询、导入导出等操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.2 | 可见光照片数据管理 | 提供可见光照片数据文件上传及命名功能，支持关联线路杆塔进行存储，支持可见光照片在线浏览、删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.3 | 红外照片数据管理 | 提供红外照片数据文件上传及命名功能，支持关联线路杆塔进行存储，支持红外照片在线浏览、删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.4 | 点云数据管理 | 提供点云数据文件上传及命名功能，支持关联线路台账进行存储，支持点云数据文件删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.5 | 图档资料管理 | 提供图档资料文件上传及命名功能，支持图档资料文件删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.6 | 数据复制和移动 | 支持复制数据副本和选择新目录移动文件等操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.7 | 数据同步云平台 | 一体机接入内网环境情况下，支持一键同步云平台操作。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 |
| 13.1 | 设备连接显示 | 显示已经部署完成的全部设备连接数； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.2 | 无线网络连接 | 支持无线网络路由接入； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.3 | 有线网络连接 | 支持将无人机遥控器通过Type-C转接头，有线网络与一体机通信； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.4 | 无人机地面站控制功能 | 支持以地面站程序形式控制机巢无人机，下发控制指令或航线文件，控制无人机完成指定飞行动作，并采集数据信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.5 | 无人机任务管理 | 按时间顺序排列无人机巡检任务队列，展示任务详情，支持任务编辑、修改和下发； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.6 | 巡检任务类型 | 支持精细化巡检； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.7 | 执行航线选取 | 支持本地文件库选取规划的航线下发； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.8 | 任务创建 | 可自定义任务名称、执行的航线杆塔范围； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.9 | 任务下发 | 支持查看设备的连接状况，将巡检任务下发给指定无人机执行； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.10 | 模拟飞行 | 系统可执行模拟飞行，展示任务效果； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.11 | 飞行参数 | 支持设置飞行高度、飞行速度等巡检参数； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.12 | 实时监控 | 飞行过程实时展示电池电量、飞行速度、飞行高度等动态数据； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.13 | 轨迹展示 | 展示无人机飞行的动态航线轨迹路径； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.14 | 视频展示 | 展示无人机的云台现场视频画面； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.15 | 数据集成 | 支持利用APN卡将巡检的结果数据回传至机巡云巢系统，巡检数据支持与南网统一机巡平台集成应用。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

## 表3.3  智能终端运维一体机（普通款B）标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 项目要求值 | 投标方 保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | CPU ≥ 8核16线程、最大频率不低于2.5GHZ； （满足安全管控要求、适配国产化操作系统） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 内存 | 内存 ≥ 32G DDR4； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 存储 | 固态存储容量≥ 2T，总存储 ≥ 4T； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 显卡 | 显存容量不低于16GB，显存位宽 256bit，流处理单元不低于4000； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 接口 | 接口：10G以太网电口≥1个，HDMI母口≥1个，USB3.0母口≥4个； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 电源 | 电源规格：额定650W以上电源，供电可支持拓展； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 曲面外置显示屏 | 屏幕尺寸不低于 27英寸; 屏幕曲率：曲面屏，曲率不高于1500R; 屏幕分辨率：不低于3440x1440； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  | 便携式外置显示屏 | 支持触摸屏；屏幕比例16：9；屏幕尺寸≥14英寸；屏幕分辨率≥1920×1080；屏幕刷新率≥60Hz；MINIHDMI母口≥1，全功能TYPE-C≥1； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 其他外设 | 无线蓝牙键鼠、多功能拓展坞、4G移动路由器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 基本功能 | 软件具备集统一组织管理、身份管理、身份认证、参数管理、应用管理、日志审计能力； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 |
| 10.1 | 航线规划模块 | 基于输电杆塔坐标分布或历史工程台账，自动配准三维高精度点云数据所属线路台账和杆塔区位；基于点云数据拍摄目标，结合无人机的航向、经纬度、高程、云台角度、变焦倍数，实现航线规划； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.2 | 点云文件导入 | 支持标准的LAS文件导入到系统中，并能检测LAS文件的合规性； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.3 | 修改点云信息 | 点击可修改文件信息，如文件名称、UTM信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.4 | 删除点云 | 勾选一条或多条文件，点击删除按钮，可以删除文件； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.5 | 下载点云 | 点击可下载点云文件； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.6 | 复制点云 | 复制一份点云文件副本； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.7 | 电压等级设置 | 设置规划线路的电压等级； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.8 | 所属线路绑定 | 持获取南网设备中心的线路台账信息并与工程绑定； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.9 | 点云展示 | 可根据高程、分类和彩色类型展示点云； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.10 | 标记杆塔 | 通过鼠标点击快速标记点云中的杆塔位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.11 | KML导入 | 支持导入杆塔的KML文件自动标记杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.12 | 杆塔命名 | 可对杆塔批量命名； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.13 | 杆塔台账绑定 | 获取南网设备中心的杆塔台账信息并支持绑定标记杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.14 | 拍摄点标记 | 基于展示的点云标记无人机的拍摄点位； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.15 | 航点生成 | 编辑拍摄点的同时自动生成该拍摄点的无人机航点位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.16 | 航点默认距离设置 | 可设置航点距拍摄点的默认距离； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.17 | 机身朝向设置 | 可设置每个航点中无人机的机身朝向角度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.18 | 云台角度设置 | 可设置每个航点中无人机的云台角度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.19 | 一点多拍设置 | 支持在同一航点上进行至少2个拍照动作设置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.20 | 辅助点标记 | 可将普通航点转换为辅助点； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.21 | 拍摄点命名 | 基于常规杆塔结构对拍摄点进行预定义名称命名； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.22 | 航点删除 | 对航点及对应的拍摄点进行删除； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.23 | 航点顺序调整 | 调整航点的顺序，拖动航点调整，支持逆序调整； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.24 | 航点复制 | 支持选择单个航点进行复制； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.25 | 风险检测 | 根据设置的安全距离检测规划的航线的安全性； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.26 | 航线导入 | 支持KML、KMZ航线文件的导入； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.27 | 航线生成 | 生成KML、KMZ航线并导出； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.28 | 航线复制 | 复制杆塔部件航线到其他杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 |
| 11.1 | 点云分析模块 | 支持点云安全距离分析，支持架空线路导线、杆塔、植被、地面等地物类别分类，参照相应的输电线路安全运行规程自动对距离小于安全距离的区域进行分析，生成树障等空间距离不足隐患报告；支持点云工况分析，支持根据输入的不同工况参数（环境温度、风速等）信息，重新计算导线弧垂位置和缺陷隐患点并进行动态展示，同时自动生成在线报告，报告支持Word、PDF格式导出；支持点云对象分析：利用激光点云数据对杆塔的使用档距、全塔高等信息进行分析；支持云端数据归档，点云模型分析后的树障隐患信息支持通过接口回传至云端机巡智测管理模块； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.2 | 支持设备本体点云手动分类 | 采用多边形按钮圈出多边形区域，完成输电线路设备本体包括杆塔、电力线、架空地线的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.3 | 支持走廊通道点云手动分类 | 采用多边形按钮圈出多边形区域，完成走廊通道包括植被、地面、建筑物的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.4 | 支持设备本体点云自动分类 | 标记好杆塔后，支持自动完成输电线路设备本体包括杆塔、电力线、架空地线的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.5 | 支持走廊通道点云自动分类 | 标记好杆塔后，支持自动完成走廊通道包括植被、地面、建筑物的点云分类； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.6 | 支持设备本体点云分类结果展示 | 手动或自动分类后，支持输电线路设备本体包括杆塔、电力线、架空地线的点云分类结果展示，不同设备可以区分； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.7 | 支持走廊通道点云分类结果展示 | 手动或自动分类后，支持走廊通道包括植被、地面、建筑物的点云分类结果展示，不同地物可以区分； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.8 | 支持设备本体点云分类关键数据量测 | 手动或自动分类后，支持输电线路设备本体杆塔高度量测、档距量测； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.9 | 支持走廊通道点云分类关键数据量测 | 手动或自动分类后，支持走廊通道地物距离线路距离； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.10 | 支持树障分析功能 | 支持树障分析功能，在当前工况下勾选需要分析的杆段，开展树障隐患分析； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.11 | 支持提供树障安全距离标准要求 | 按照电压等级展示导线对植被垂直、水平、净空安全距离标准要求； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.12 | 支持树障空间距离实测计算 | 按照点云自动计算导线对植被垂直、水平、净空距离计算值，计算精度达到0.2m； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.13 | 支持树障隐患严重程度判断 | 按照点云自动计算导线对植被垂直、水平、净空距离，评估树障隐患严重程度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.14 | 支持树障隐患平面显示 | 支持根据点云计算结果平面显示树障位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.15 | 支持树障报告下载 | 支持点云计算结果出具树障分析报告并可下载报告； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.16 | 支持高温工况分析功能 | 支持调整导线温度显示导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.17 | 支持风偏工况分析功能 | 支持调整风速计算导线风偏显示导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.18 | 支持覆冰工况分析功能 | 支持调整覆冰厚度计算导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.19 | 支持综合工况分析功能 | 支持调整温度、风速等复杂工况计算导线弧垂变化及安全距离计算； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.20 | 支持综合工况分析三维展示功能 | 支持调整温度、风速等复杂工况计算并基于导线弧垂变化进行三维展示； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.21 | 支持综合工况分析报告下载功能 | 支持调整温度、风速等复杂工况计算并出具复杂工况计算报告并支持下载； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11.22 | 支持云端数据归档功能 | 点云模型分析后的树障隐患信息支持导入至云端机巡智测管理模块； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 |
| 12.1 | 台账数据管理 | 提供输电线路设备台账管理功能，支持台账查询、导入导出等操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.2 | 可见光照片数据管理 | 提供可见光照片数据文件上传及命名功能，支持关联线路杆塔进行存储，支持可见光照片在线浏览、删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.3 | 红外照片数据管理 | 提供红外照片数据文件上传及命名功能，支持关联线路杆塔进行存储，支持红外照片在线浏览、删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.4 | 点云数据管理 | 提供点云数据文件上传及命名功能，支持关联线路台账进行存储，支持点云数据文件删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.5 | 图档资料管理 | 提供图档资料文件上传及命名功能，支持图档资料文件删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.6 | 数据复制和移动 | 支持复制数据副本和选择新目录移动文件等操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12.7 | 数据同步云平台 | 一体机接入内网环境情况下，支持一键同步云平台操作。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 |
| 13.1 | 设备连接显示 | 显示已经部署完成的全部设备连接数； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.2 | 无线网络连接 | 支持无线网络路由接入； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.3 | 有线网络连接 | 支持将无人机遥控器通过Type-C转接头，有线网络与一体机通信； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.4 | 无人机地面站控制功能 | 支持以地面站程序形式控制机巢无人机，下发控制指令或航线文件，控制无人机完成指定飞行动作，并采集数据信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.5 | 无人机任务管理 | 按时间顺序排列无人机巡检任务队列，展示任务详情，支持任务编辑、修改和下发； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.6 | 巡检任务类型 | 支持精细化巡检； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.7 | 执行航线选取 | 支持本地文件库选取规划的航线下发； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.8 | 任务创建 | 可自定义任务名称、执行的航线杆塔范围； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.9 | 任务下发 | 支持查看设备的连接状况，将巡检任务下发给指定无人机执行； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.10 | 模拟飞行 | 系统可执行模拟飞行，展示任务效果； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.11 | 飞行参数 | 支持设置飞行高度、飞行速度等巡检参数； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.12 | 实时监控 | 飞行过程实时展示电池电量、飞行速度、飞行高度等动态数据； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.13 | 轨迹展示 | 展示无人机飞行的动态航线轨迹路径； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.14 | 视频展示 | 展示无人机的云台现场视频画面； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13.15 | 数据集成 | 支持利用APN卡将巡检的结果数据回传至机巡云巢系统，巡检数据支持与南网统一机巡平台集成应用。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

## 表3.4  智能终端运维一体机（便携款）标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构设计 | 一体式定制化设计，集成显示屏与计算模块的便携式终端； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 一体式结构，含可收纳式支架或提手设计； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 外壳材质，工业级铝镁合金或防护复合材料，具备抗震、防尘、防溅设计； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 计算模块 | 计算能力，不低于8核、不低于16线程、最大频率不低于3GHz；（满足安全管控要求、适配国产化操作系统） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 内存配置总容量不低于16G，DDR5及以上内存； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 单个固态存储容量 1TB， M.2接口；读写速度：不小于4000MB/S； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 显存容量不低于8GB，显存位宽不低于128bit； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 显示模块 | 屏幕尺寸≥12英寸高清防眩光触控屏（分辨率≥1920×1080）； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 屏幕亮度≥500 nits，支持强光下可视； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 通信接口 | 无线通信，支持WiFi、蓝牙，内置4G/5G 模块（可插SIM卡）； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 有线网络，千兆以太网口≥1个； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 视频接口，HDMI 输出口≥1个，支持外接显示器； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | USB 3.0接口≥2个； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 供电模块 | 内置可更换锂电池模块或外置电源供电模块； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 续航时间，正常工作 ≥ 3小时； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 充电方式，支持DC供电； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
|  |  | 电源输入，支持12V~24V宽压输入； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 环境适应性 | 抗震性：满足GB/T 2423.10-2008，适用于车辆运输环境；工作温度：-20℃～+55℃；湿度范围：5%～65% RH，无冷凝； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 基本功能 | 软件具备集统一组织管理、身份管理、身份认证、参数管理、应用管理、日志审计能力； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 |
| 8.1 | 台账数据管理 | 提供输电线路设备台账管理功能，支持台账查询、导入导出等操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8.2 | 可见光照片数据管理 | 提供可见光照片数据文件上传及命名功能，支持关联线路杆塔进行存储，支持可见光照片在线浏览、删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8.3 | 红外照片数据管理 | 提供红外照片数据文件上传及命名功能，支持关联线路杆塔进行存储，支持红外照片在线浏览、删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8.4 | 点云数据管理 | 提供点云数据文件上传及命名功能，支持关联线路台账进行存储，支持点云数据文件删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8.5 | 图档资料管理 | 提供图档资料文件上传及命名功能，支持图档资料文件删除、下载操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8.6 | 数据复制和移动 | 支持复制数据副本和选择新目录移动文件等操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8.7 | 数据同步云平台 | 一体机接入内网环境情况下，支持一键同步云平台操作； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 |
| 9.1 | 设备连接显示 | 显示已经部署完成的全部设备连接数； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.2 | 无线网络连接 | 支持无线网络路由接入； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.3 | 有线网络连接 | 支持将无人机遥控器通过Type-C转接头，有线网络与一体机通信； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.4 | 无人机地面站控制功能 | 支持以地面站程序形式控制机巢无人机，下发控制指令或航线文件，控制无人机完成指定飞行动作，并采集数据信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.5 | 无人机任务管理 | 按时间顺序排列无人机巡检任务队列，展示任务详情，支持任务编辑、修改和下发； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.6 | 巡检任务类型 | 支持精细化巡检； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.7 | ★执行航线选取 | 支持本地文件库选取规划的航线下发； |  | 须提供检测报告和相关证明材料（软件提供系统截图、硬件提供实物照片）并加盖生产厂商印章 |
| 9.8 | 任务创建 | 可自定义任务名称、执行的航线杆塔范围； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.9 | 任务下发 | 支持查看设备的连接状况，将巡检任务下发给指定无人机执行； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.10 | 模拟飞行 | 系统可执行模拟飞行，展示任务效果； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.11 | 飞行参数 | 支持设置飞行高度、飞行速度等巡检参数； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.12 | 实时监控 | 飞行过程实时展示电池电量、飞行速度、飞行高度等动态数据； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.13 | 轨迹展示 | 展示无人机飞行的动态航线轨迹路径； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.14 | 视频展示 | 展示无人机的云台现场视频画面； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9.15 | 数据集成 | 支持利用APN卡将巡检的结果数据回传至机巡云巢系统，巡检数据支持与南网统一机巡平台集成应用。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 |
| 10.1 | 航线规划模块 | 基于输电杆塔坐标分布或历史工程台账，自动配准三维高精度点云数据所属线路台账和杆塔区位；基于点云数据拍摄目标，结合无人机的航向、经纬度、高程、云台角度、变焦倍数，实现航线规划； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.2 | 点云文件导入 | 支持标准的LAS文件导入到系统中，并能检测LAS文件的合规性； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.3 | 修改点云信息 | 点击可修改文件信息，如文件名称、UTM信息； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.4 | 删除点云 | 勾选一条或多条文件，点击删除按钮，可以删除文件； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.5 | 下载点云 | 点击可下载点云文件； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.6 | 复制点云 | 复制一份点云文件副本； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.7 | 电压等级设置 | 设置规划线路的电压等级； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.8 | 所属线路绑定 | 持获取南网设备中心的线路台账信息并与工程绑定； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.9 | 点云展示 | 可根据高程、分类和彩色类型展示点云； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.10 | 标记杆塔 | 通过鼠标点击快速标记点云中的杆塔位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.11 | KML导入 | 支持导入杆塔的KML文件自动标记杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.12 | 杆塔命名 | 可对杆塔批量命名； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.13 | 杆塔台账绑定 | 获取南网设备中心的杆塔台账信息并支持绑定标记杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.14 | 拍摄点标记 | 基于展示的点云标记无人机的拍摄点位； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.15 | 航点生成 | 编辑拍摄点的同时自动生成该拍摄点的无人机航点位置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.16 | 航点默认距离设置 | 可设置航点距拍摄点的默认距离； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.17 | 机身朝向设置 | 可设置每个航点中无人机的机身朝向角度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.18 | 云台角度设置 | 可设置每个航点中无人机的云台角度； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.19 | 一点多拍设置 | 支持在同一航点上进行至少2个拍照动作设置； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.20 | 辅助点标记 | 可将普通航点转换为辅助点； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.21 | 拍摄点命名 | 基于常规杆塔结构对拍摄点进行预定义名称命名； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.22 | 航点删除 | 对航点及对应的拍摄点进行删除； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.23 | 航点顺序调整 | 调整航点的顺序，拖动航点调整，支持逆序调整； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.24 | 航点复制 | 支持选择单个航点进行复制； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.25 | 风险检测 | 根据设置的安全距离检测规划的航线的安全性； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.26 | 航线导入 | 支持KML、KMZ航线文件的导入； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.27 | 航线生成 | 生成KML、KMZ航线并导出； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10.28 | 航线复制 | 复制杆塔部件航线到其他杆塔； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

## 表3.5  智能机载巡检模块（RTK版）标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | mm | ≤109mm×99mm×95mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 重量 | g | ≤192g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 设备状态展示 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 外壳防护 | / | 不低于IP34 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 使用环境温度 | ℃ | -30℃～45℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 散热方式 | / | 风扇散热 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 供电方式 | / | 无人机直插 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | RTK模组 | / | 配备RTK模块 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 连接方式 | / | Type-C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 外部接口 | / | 具备SIM、Type-C接口 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 功耗 | W | ≤25W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 远程升级 | / | 支持远程升级 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | AI性能 | / | ≥40TOPS |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 通信延时 | ms | ＜500ms |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | 数据通信 | / | 可正确收发数据，包括巡检任务下发，图片视频上传等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 机型适配 | / | 可适配多旋翼红外可见光一体化无人机B |  | 说明书、保证函等 |
| 17 | 应用功能 | / | 可自主电网设备巡检，包含智能居中抓拍、自动对变焦、自适应尺寸、智能感应曝光等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | ★拍摄点数量设定 | / | 可以设定单杆塔一个拍摄点、三个拍摄点巡检模式 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | ★巡检状态监控 | / | 支持对无人机飞行状态指示进行监控 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | 航线规划 | / | 支持选择连续杆塔规划航线 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | 杆塔信息录入 | / | 支持人工录入杆塔台账 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 22 | 返航策略 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

## 表3.6  智能机载巡检模块 标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | mm | ≤130mm×98mm×79mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 重量 | g | ≤192g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 外观材质 | / | 铝合金或ABS材质 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 外壳防护 | / | 不低于IP34 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 使用环境温度 | / | -30℃～45℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 散热方式 | / | 风扇散热 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 供电方式 | / | 支持无人机供电 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 连接方式 | / | Type-C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 外部接口 | / | 具备SIM、Type-C接口 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 功耗 | W | ≤25W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 远程升级 | / | 支持远程升级 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | AI性能 | / | ≥40TOPS |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 通信延时 | ms | ＜500ms |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 数据通信 | / | 可正确收发数据，包括巡检任务下发，图片视频上传等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | 机型适配 | / | 可适配多旋翼红外可见光一体化无人机C |  | 说明书、保证函等 |
| 16 | 应用功能 | / | 可自主电网设备巡检，包含智能居中抓拍、自动对变焦、自适应尺寸、智能感应曝光等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 拍摄点数量设定 | / | 可以设定单杆塔一个拍摄点、三个拍摄点巡检模式 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | 巡检状态监控 | / | 支持对无人机飞行状态指示进行监控 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | ★航线规划 | / | 支持选择连续杆塔规划航线 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | ★杆塔信息录入 | / | 支持人工录入杆塔台账 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | ★返航策略 | / | 支持2种返航策略 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

4包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

4.1 投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

4.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

4.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

4.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

4.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

4.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

4.7 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

5技术服务

## 5.1 技术培训

5.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用；

5.1.2 投标方提供现场培训；

5.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材；

5.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括设备的整体使用方法，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

5.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后在南方电网公司下属相应的分子公司进行为期2天时间的培训。

5.1.6培训人员每次不少2人。

## 5.2 现场技术服务

5.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

5.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

## 5.3远程技术支持

5.3.1招标方免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

5.3.2 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

6质量保证和试验

6.1 投标方应确保其设备的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

6.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

6.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自设备正式投运之日起不短于正常运行一年或设备到货一年半为质保期，两者以先到为准（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

7设备验收

7.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

7.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

7.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

7.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1 供货范围

★投标方提供的设备具体规格、数量见表8.1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

★投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品库存量应不少于1套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

★如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

★供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

附表1 供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能终端运维一体机（旗舰款） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 智能终端运维一体机（普通款A） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智能终端运维一体机（普通款B） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 智能终端运维一体机（便携款） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 智能机载巡检模块 （RTK版） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 智能机载巡检模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 注： 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 2、投标人必须提供各设备间连接线和接口，并负责完成整机调试安装，到货后保证设备能正常测试。 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2 技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

附表2  技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3  主要元器件来源

附表3  主要元器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表11.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

附表4  必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日