南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术条件书

（无人机配套地面相位扫描装置(地面点云数据采集设备)）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年7月

目录

1 一般规定	1

2技术文件的组成	1

3技术要求	1

4包装和运输	10

5技术服务	10

6质量保证和试验	11

7设备验收	11

附录	12

附录1 供货范围	12

附录2 技术差异汇总	13

附录3主要元器件来源	13

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	14

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目相控阵通信设备及相关附件技术要求，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备相控阵通信设备及相关附件，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册。

3技术要求

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表3.1）中“投标方保证值”栏，不论“项目要求值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写附表2：技术差异表。下表中投标方保证值不得低于项目要求值要求。

表3.1 256阵列相控阵天线通信设备 技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | kg | 小于等于10kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★功耗 | W | 小于等于50W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★防护等级 | IP等级 | 大于等于IP67 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | ★数据接口 | 种类、数量 | 1000BASE-T ×1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 供电范围 | V | DC 12V～24V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 工作频率 | MHz | 5725-5825MHz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | ★波束扫描范围 | 度 | 大于等于水平120°，俯仰120° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | ★最远通信距离 | km | 大于等于20km |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 波束响应时间 | ms | 小于等于5ms |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.2 32阵列相控阵天线通信设备 技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | kg | 小于等于5kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★功耗 | W | 小于等于12W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★防护等级 | IP等级 | 大于等于IP67 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | ★数据接口 | 种类、数量 | 1000BASE-T ×1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 供电范围 | V | DC 12V～24V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 工作频率 | MHz | 5725-5825MHz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | ★波束扫描范围 | 度 | 大于等于水平120°，俯仰120° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | ★最远通信距离 | km | 大于等于5km |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 波束响应时间 | ms | 小于等于5ms |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.3 远端相控阵天线通信设备 技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | kg | 小于等于5kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 最大发射功率 | dBm | 大于等于30dBm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★防护等级 | IP等级 | 大于等于IP67 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 数据接口 | 种类、数量 | 1000BASE-T ×1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | ★定位系统 | 精度 | 具备RTK 厘米级差分定位功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | ★最大传输带宽 | Mbps | 大于等于866Mbps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.4 256阵列相控阵主站模块 技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | kg | 小于等于10kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★功耗 | W | 小于等于50W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★防护等级 | IP等级 | 大于等于IP67 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | ★数据接口 | 种类、数量 | 1000BASE-T ×1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 供电范围 | V | DC 12V～24V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 工作频率 | MHz | 5725-5825MHz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | ★波束扫描范围 | 度 | 大于等于水平120°，俯仰120° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | ★最远通信距离 | km | 大于等于20km |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 波束响应时间 | ms | 小于等于5ms |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 供电模块 | kg、W、充放电次数、WH、保护功能 | 重量小于等于30kg； 充电功率大于等于150W； 充放电次数大于等于1500次； 容量大于等于1800WH； 包含BMS保护板，具备过充保护、过放保护、均衡保护 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.5 32阵列相控阵主站模块 技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | kg | 小于等于5kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★功耗 | W | 小于等于12W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★防护等级 | IP等级 | 大于等于IP67 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | ★数据接口 | 种类、数量 | 1000BASE-T ×1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 供电范围 | V | DC 12V～24V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 工作频率 | MHz | 5725-5825MHz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | ★波束扫描范围 | 度 | 大于等于水平120°，俯仰120° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | ★最远通信距离 | km | 大于等于5km |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 波束响应时间 | ms | 小于等于5ms |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 供电模块 | kg、W、充放电次数、WH、保护功能 | 重量小于等于30kg； 充电功率大于等于150W； 充放电次数大于等于1500次； 容量大于等于1800WH； 包含BMS保护板，具备过充保护、过放保护、均衡保护 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.6 远端相控阵模块 技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | kg | 小于等于5kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 最大发射功率 | dBm | 大于等于30dBm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★防护等级 | IP等级 | 大于等于IP67 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 数据接口 | 种类、数量 | 1000BASE-T ×1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | ★定位系统 | 精度 | 具备RTK 厘米级差分定位功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | ★最大传输带宽 | Mbps | 大于等于866Mbps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 供电模块 | kg、W、充放电次数、WH、保护功能 | 重量小于等于30kg； 充电功率大于等于150W； 充放电次数大于等于1500次； 容量大于等于1800WH； 包含BMS保护板，具备过充保护、过放保护、均衡保护 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.7 4阵列相控阵天线通信设备 技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | kg | 小于等于2kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★功耗 | W | 小于等于10W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★防护等级 | IP等级 | 大于等于IP67 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 数据接口 | 种类、数量 | 1000BASE-T ×1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 供电范围 | V | DC 12～24V/POE |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | ★最大传输带宽 | Mbps | 大于等于866Mbps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

4包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

4.1 投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输。

4.2 保证设备安全抵达用户现场而无损坏。

4.3 所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

4.4 在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

4.5 对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。投标方将货物运送到招标方指定的地点。

4.6 在设备到达目的地后，投标方组织、招标方参加，开箱验收。如果发现任何一样设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

4.7 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

4.8 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加，开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

5技术服务

5.1 技术培训

5.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用。

5.1.2 投标方提供培训应分为工厂培训和现场培训两种；

5.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备；

5.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括相控通信设备的整体使用方法，联网调试处理，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

5.1.5 培训时间不少2天，培训人员每次不少3人。其中，投标方交货后在南方电网下属相应的分子公司进行为期1天时间的培训。

5.2 现场技术服务

5.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

5.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

5.3时间进度要求。产品交货时间不晚于甲方下单后30天。

6质量保证和试验

6.1 投标方应确保相控通信设备的完整性和可用性，保证设备能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致设备功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

6.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验（试验内容及标准执行相控阵通信设备采购关键技术参数表中有关要求，具体包括需提供证明材料的关键参数），对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

6.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自设备正式投运之日起不短于正常运行3年为质保期，如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

7设备验收

7.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

7.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

7.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

7.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1 供货范围

★投标方提供的设备具体规格、数量见附表1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

★投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品库存量应不少于1套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

★投标方应标产品应具备同时接入招标人多套配套管理信息系统的功能，按招标人要求进行接入。

★如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

★供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

#### 附表1 单套设备供货范围一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 256阵列相控阵天线 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 32阵列相控阵天线 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 4阵列相控阵天线 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 远端相控阵天线 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 256阵列相控阵主站模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 32阵列相控阵主站模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 远端相控阵模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 注： 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 2、投标人必须提供各设备间连接线和接口，并负责完成整机调试安装，到货后保证设备能正常测试。 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2 技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

附表2  技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3主要元器件来源

★所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表3.1填写，集成商按附表3.2填写。

附表3.1设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货单位 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附表3.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货单位 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见附表4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

附表4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日