南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术规范书

（中等负载仿线飞行无人机设备及多旋翼无人机）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年7月

目录

1 一般规定	1

2技术文件的组成	1

3技术要求	2

4包装和运输	14

5技术服务	15

6质量保证和试验	16

7设备验收	16

附录	16

附录1供货范围	16

附录2技术差异汇总	18

附录3主要元器件来源	19

附录4备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	19

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目中等负载仿线飞行无人机设备及多旋翼无人机，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备中等负载仿线飞行无人机设备及多旋翼无人机，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册。

3技术要求

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表3 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | 50 | / | 50 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -20 | / | -20 |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度 | % | 95 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度 | % | 5 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |
| 3 | 海拔高度 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 最大海拔高度 | m | 6000 | / | 6000 |  |  |
| 3.1 | 最小海拔高度 | m | 0 | / | 0 |  |  |

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表3.1）中“投标方保证值”栏，不论“项目要求值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写附表2：技术差异表。下表中投标方保证值不得低于项目要求值要求。

表3.1   中等负载仿线飞行无人机设备标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裸机重量 | 克 | 不带电池：5020 ± 20 克 带电池：9740 ± 40 克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★最大起飞重量 | 千克 | ≥15.8 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★尺寸 | 毫米 | 展开尺寸：长 980 毫米，宽 760 毫米，高 480 毫米（含脚架） 折叠尺寸：长 490 毫米，宽 490 毫米，高 480 毫米（含脚架及云台）； 飞机箱尺寸：长 779 毫米，宽 363 毫米，高 528 毫米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 最大载重 | 千克 | ≥6 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 桨叶尺寸 | 英寸 | 25 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 轴距 | 毫米 | 1070 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 最大上升速度 | 米/秒 | 10 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 最大下降速度 | 米/秒 | 8 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 最大水平飞行速度 | 米/秒 | 25 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 最大起飞海报 | 米 | ≥7000 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 最长飞行时间 | 分钟 | ≥59 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 最长悬停时间 | 分钟 | ≥53 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 最大巡航里程 | 公里 | ≥49 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 最大抗风速度 | 米/秒 | 12 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | 最大航向角速度 | 度 | 35 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 工作环境温度 | °C | 覆盖-20°C至50°C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | GNSS | / | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | 悬停精度 | 米 | 垂直： ±0.1 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（卫星定位正常工作时） ±0.1 米（RTK 定位正常工作时） 水平： ±0.3 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（卫星定位正常工作时） ±0.1 米（RTK 定位正常工作时） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | RTK定位精度 | / | RTK 固定解：水平：1 厘米 + 1 ppm；垂直：1.5 厘米 + 1 ppm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | RTK测向 | / | 支持，精度 < 2° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | 天空端ADS-Bin | / | 双天线，支持20公里 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 22 | 夜航灯 | / | 机身内置 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 23 | 防护等级 | / | IP55 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 24 | 云台 | / | 最多可同时挂载 7 个负载；单云台组件最大挂载：1400克；双云台组件：950克；第三云台：快拆口3千克，螺丝锁付直挂6千克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 25 | 感知系统 | / | 全向双目视觉系统（环视为彩色鱼眼） 水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器 六向毫米波雷达 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 26 | ★感知范围 | / | 前视： 测距范围：0.4 米至 21 米 可探测范围：0.4 米至 200 米 视角（FOV）：水平 90°，垂直 90° 后视： 测距范围：0.4 米至 21 米 可探测范围：0.4 米至 200 米 视角（FOV）：水平 90°，垂直 90° 侧视 测距范围：0.6 米至 21 米 可探测范围：0.5 米至 200 米 视角（FOV）：水平 90°，垂直 90° 下视 测距范围：0.5 米至 19 米 视角（FOV）：前后 160°，左右 105° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 27 | ★环扫激光雷达 | / | 标准量程：0.5 m-100 m @ 10% 反射率 @ 100000 lux（反射率 10% 物体） 电线量程：35 m @ 30° @ 10000 lux，相对机身左右方向倾斜角 30° 的 21.6 毫米钢芯铝绞线 视角（FOV）：水平 360°，垂直 58° 点频：520000 点/秒 激光波长：905 nm 人眼安全级别：Class 1（IEC 60825-1:2014）人眼安全 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 28 | 上激光雷达（3D TOF） | / | 夜间 0.5 米至 25 米（反射率大于 10% ） 视角（FOV）：上下 60°，左右 60° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 29 | 下三维红外传感器 | / | 测距范围：0.3 米至 8 米（反射率大于 10% ） 视角（FOV）：前后 60°，左右 60° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 30 | 毫米波雷达 | / | 电线量程： 12 毫米的钢芯铝绞线，探测距离 36 米 21.6 毫米的钢芯铝绞线，探测距离 50 米 视角（FOV）：水平、竖直角度 ±45° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 31 | FPV镜头 | / | 分辨率 1080p FOV DFOV：150° HFOV：139.6° VFOV：95.3° 帧率 30fps 夜视能力 星光级 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 32 | 实时图传质量 | / | 遥控器：3 路 1080p/30fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 33 | 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | 公里 | ≥40 公里（FCC） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 34 | 最大信号有效距离（有干扰） | 公里 | 强干扰（密集楼宇、居民区等）：约 1.5 至 6 公里 中干扰（城郊县城、城市公园等）：约 6 至 15 公里 弱干扰（远郊野外、开阔农田等）：约 15 至 40 公里 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 35 | 最大下载速率 | / | 普通模式：80Mbps 下行 回放下载：<25MBps 单路码率：≤12Mbps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 36 | 天线 | / | WLAN 天线 × 8：6 个垂直极化天线及 2 个水平极化天线 sub2G 天线 × 2：2 个垂直极化天线 4G 天线 × 4 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 37 | 中等负载仿线飞行无人机双云台组件 | / | 每个云台位挂载 950 克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.2   适配中等负载仿线飞行无人机遥控器标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏尺寸 | 英寸 | ≥7.02英寸 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★显示屏分辨率 | / | ≥1920*1200 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★显示屏亮度 | / | ≥1400 尼特 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | IP防护等级 | / | ≥IP54 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 工作环境温度 | °C | -20°C 至 50°C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 工作频率 | GHz | 2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | / | ≥40km |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | ★内置电池 | / | 容量≥6500 mAh 充电时间≤2 小时 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | ★外置电池 | / | 容量≥4920 mAh 能量≥65Wh |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | ★续航时间 | 小时 | 内置电池≥3小时 内置电池+外置电池≥6小时 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | sub2G 图传模块 | / | 902 MHz 至 928 MHz：<30 dBm（FCC），<16 dBm（MIC） 1.430 GHz 至 1.444 GHz：<35 dBm（SRRC） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 遥控器背带支架套件 | / | 背带 × 1 背带支架（包含螺丝）× 1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.3   中等负载仿线飞行无人机飞行相机标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分辨率 | p | ≥1080p |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | FOV | ° | ≥150° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 帧率 | fps | 30 fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 夜视能力 | / | 星光级 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.4   适配中等负载仿线飞行无人机智能飞行电池标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★电池容量 | 毫安时 | ≥20254 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 标称电压 | 伏 | ≥48.23 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 充电限制电压 | 伏 | ≥54.6 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 电池类型 | / | Li-ion 13S |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 能量 | 瓦时 | 977 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 电池重量 | 克 | ≥4720 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 充电环境温度 | °C | 5°C至45°C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 放电环境温度 | °C | -20°C至75°C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 低温充电 | / | 支持低温自加热充电 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 电池循环次数 | / | ≥400次 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 中等负载仿线飞行无人机智能系留飞行电池 | / | 可配合第三方系留照明产品和系留通信产品使用，通过线缆实现长时间空中照明和通信基站功能，且预留接口，支持第三方开发自动充电机场产品 容量：20254 毫安时 标准电压：48.23 伏 电池类型：Li-ion 能量：977 瓦时 重量：4720 ± 20 克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.5   适配中等负载仿线飞行无人机智能充电箱标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空箱重量 | 千克 | ≥11.8千克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 外箱尺寸 | 毫米 | 长 605 毫米，宽 410 毫米，高 250 毫米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 工作环境温度 | °C | -20℃ 至 40℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 输入 | / | 100 伏 至 240 伏（交流电），50 Hz 至 60 Hz，10 安 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 输出 | / | 100 伏至 110 伏：约 1185 瓦 110 伏至 180 伏：约 1474 瓦 180 伏至 240 伏：约 2184 瓦 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 充电时间 | / | 电量从 0% 至 100%： 220 伏：45 分钟（极速模式）；110 分钟（静音模式） 110 伏：70 分钟（极速模式）；110 分钟（静音模式） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 充电模式 | / | 待命模式 90%；标准模式 100% 支持极速模式和静音模式 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.6   中等负载仿线飞行无人机售后服务标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保障范围 | / | 提供保障额度内不限次数的免费维修服务，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.7   多旋翼无人机标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量 | 克 | ≤1063 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 最大起飞重量 | 克 | ≤1263 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | 折叠后尺寸（长×宽×高） | 毫米 | ≤257.6×124.8×103.4 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 最大倾斜角速度 | 度 | 35° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 最大上升速度 | 米/秒 | ≥10米/秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 最大下降速度 | 米/秒 | ≥8米/秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 最大水平飞行速度（海平面附近无风） | 米/秒 | 25 米/秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 最大起飞海拔高度 | 米 | 6000米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 最长飞行时间 | min | ≥51 分钟 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 最长悬停时间 | min | ≥45 分钟 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 最大抗风速度 | 米/秒 | ≥12m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 工作环境温度 | 度 | 工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 卫星导航系统 | / | 支持GPS + Galileo + BeiDou |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 悬停精度 | 米 | 垂直： ±0.1 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（卫星定位正常工作时） 水平： ±0.3 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（卫星定位正常工作时） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | 储存空间 | GB | ≥64GB（创作者套装：≥512GB） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 影像传感器 | / | 哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素 1 亿 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 5000 万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 镜头 | / | 具有长焦可见光、中长焦可见光、哈苏相机 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | ISO范围 | / | 哈苏相机 2500 万像素拍照：100 至 6400 1 亿像素拍照：100 至 3200中长焦相机 1200 万像素拍照：100 至 6400 4800 万像素拍照：100 至 3200长焦相机 1250 万像素拍照：100 至 6400 5000 万像素拍照：100 至 3200 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | 快门速度 | 秒 | 哈苏相机 2500 万像素单张拍摄：1/16000 秒至 16 秒，2 秒以上为模拟长曝光 1 亿像素单张拍摄：1/8000 秒至 8 秒 2500 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/16000 秒至 8 秒 1 亿像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/8000 秒至 8 秒 中长焦相机 1200 万像素单张拍摄：1/16000 秒至 8 秒，2 秒以上为模拟长曝光 4800 万像素单张拍摄：1/8000 秒至 2 秒 1200 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/16000 秒至 2 秒 4800 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/8000 秒至 2 秒 长焦相机 1250 万像素单张拍摄：1/16000 秒至 8 秒，1 秒以上为模拟长曝光 5000 万像素单张拍摄：1/16000 秒至 2 秒 1250 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/16000 秒至 2 秒 5000 万像素自动包围曝光（AEB）/多张连拍/定时拍摄： 1/16000 秒至 2 秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | 最大照片尺寸 | / | 哈苏相机：12288 × 8192 中长焦相机： 8064 × 6048 长焦相机：8192 × 6144 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | 最大录像分辨率 | / | 哈苏相机：6K：6016×3384@24/25/30/48/50/60fps 4K：3840×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps 中长焦相机：4K：3840×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps FHD：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 长焦相机：4K：3840×2160@24/25/30/48/50/60/100**fps FHD：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 22 | 图片格式 | / | JPEG/DNG（RAW） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 23 | 视频格式 | / | MP4 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 24 | 数字变焦 | / | 哈苏相机：1 倍至 2.5 倍 中长焦相机：2.5 倍至 6 倍 长焦相机：6 倍至 24 倍 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 25 | 稳定系统 | / | 具备三轴机械云台（俯仰、横滚、平移） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 26 | 结构设计范围 | 度 | 俯仰：-164° 至 160° 横滚：-90° 至 450° 偏航：-22° 至 22° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 27 | 可控转动范围 | 度 | 俯仰：-90° 至 70° 横滚：-40° 至 400° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 28 | 角度抖动量 | 度 | 无风悬停：±0.001° 普通挡：±0.003° 运动挡：±0.005° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 29 | 全向感知系统 | / | 全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 30 | 有效使用环境 | / | 前、后、左、右、上方： 表面有丰富纹理，光照条件充足。 下方： 地面有丰富纹理，光照条件充足，表面为漫反射材质且反射率大于 20%（如墙面、树木、人等）。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 31 | 三维红外传感系统 | / | 前视激光雷达 测距范围：夜间 0.5 米至 25 米（反射率大于 10% ） 视角（FOV）：上下 60°，左右 60° 下视红外测距传感器 测距范围：0.3 米至 8 米（反射率大于 10% ） 视角（FOV）：前后 60°，左右 60° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 32 | 实时图传质量 | / | 遥控器： 1080p/30fps，1080p/60fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 33 | 工作频段 | GHz | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.1700 GHz 至 5.2500 GHz 5.7250 GHz 至 5.8500 GHz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 34 | 发射功率（EIRP） | / | 2.4 GHz：＜33 dBm（FCC） ＜20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.1 GHz：＜23 dBm（CE） 5.8 GHz：＜33 dBm（FCC） ＜14 dBm（CE） ＜30 dBm（SRRC） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 35 | 最大信号有效距离（无干扰） | 公里 | ≥30km |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 36 | 最低延时 | 毫秒 | 130毫秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 37 | 一键全景 | / | 支持一键全景功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 38 | 遥控器工作频段 | GHz | 支持2.4G、5.8G图传 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 39 | 遥控器工作环境温度 | 度 | 工作温度范围覆盖-20℃ 至 50℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 40 | 蓝牙协议 | / | 蓝牙5.1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 41 | 遥控器电池 | / | 内置电池： 2S2P 高能量密度 18650 锂离子电池（6500 mAh @ 7.2 V）46.8Wh 外置电池：支持选配37Wh外置电池 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 42 | 遥控器WIFI协议 | / | Wi-Fi Direct，Wireless Display，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 支持 2 × 2 MIMO Wi-Fi，双频同步（DBS）支持双 MAC，数据速率最高可达1774.5 Mbps（2 × 2 + 2 × 2 11ax 双频同步） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 43 | 充电管家输入 | / | USB-C 接口：5 伏至 20 伏，最高 5 安 Mini SDC 接口：11.2 伏至 17.6 伏，最高 15 安 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 44 | 充电管家输出 | 伏 | 电池接口：10 伏至 17.2 伏，最高 12 安 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 45 | 充电管家额定功率 | 瓦 | USB-C 接口： 最高支持 100 瓦 Mini SDC 接口： 最高支持 240 瓦／15 安 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 46 | 充电方式 | / | 搭配240W 桌面充电器使用时支持三块电池并充（充电管家会先为低电量电池充电，待三块电池电量一致再开始并充） 搭配100W桌面充电器使用时会为三块电池轮流充电 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 47 | 充电温度范围 | 度 | 5℃ 至 40℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 48 | 充电器输入 | / | 100 伏至 240 伏（交流电），50 赫兹至 60 赫兹，2.5 安 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 49 | 充电器输出 | 瓦 | 最大输出功率 100 瓦 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 50 | 额定功率 | 瓦 | 100瓦 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 51 | 电池容量 | 毫安时 | ≥6654 毫安时 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 52 | 电池标称电压 | 伏 | 14.32 伏 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 53 | 电池类型 | / | Li-ion 4S |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 54 | 能量 | 瓦时 | 95.3 瓦时 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 55 | 电池重量 | 克 | ≤332 克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 56 | 充电环境温度 | 度 | 5℃ 至 40℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 57 | 桨叶尺寸 | / | 直径 × 螺距：10.5 英寸 × 5.8 英寸（ 26.7 厘米 × 14.7 厘米） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 58 | 配套带屏遥控器 | / | 续航时长≥4小时 7英寸高亮Mini-LED屏幕 内置128GB存储，支持SD卡扩展 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 59 | 配套增强图传模块 3 | / | 内置两套射频单元，支持双卡双通，可有效改善以往单一运营商网络下的卡顿现象，且均为 eSIM，无需安装物理 SIM 卡，使用更便捷 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 60 | 配套ND镜套装 | / | ND8/ND16/ND32/ND64重量（单个）：约 5.1 克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 61 | 配套桨叶保护罩 | / | 重量： 单边 94 克， 一套 188 克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 62 | 配套240W桌面充电器 | / | 支持 240 瓦功率输出，可同时为电池和遥控器快速充电，还可为 USB-C 接口的移动设备快速充电。体积小巧，自带 Mini SDC 充电线，可配合 DJI 户外电源使用。 输入：100-240 伏交流电，50-60 Hz，最大 3 安 输出：最大 240 瓦（总共），最大 65 瓦（USB-C） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

4包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

4.1 投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

4.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

4.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

4.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

4.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

4.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

4.7 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

5技术服务

5.1 技术培训

5.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用；

5.1.2 投标方提供现场培训；

5.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材；

5.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括设备的整体使用方法，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

5.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后在南方电网公司下属相应的分子公司进行为期2天时间的培训。

5.1.6培训人员每次不少2人。

5.2 现场技术服务

5.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

5.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

5.3远程技术支持

5.3.1招标方免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

5.3.2 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

6质量保证和试验

6.1 投标方应确保其设备的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

6.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

6.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自设备正式投运之日起不短于正常运行一年或设备到货一年半为质保期，两者以先到为准（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

7设备验收

7.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

7.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

7.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

7.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1供货范围

★投标方提供的设备具体规格、数量见附表1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

★投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中中等负载仿线飞行无人机设备设备库存量应不少于10套，多旋翼无人机设备库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

★如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

★供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

附表1供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 中等负载扩展无人机设备套装 | 含飞行器、遥控器、电池、桨叶、运输箱、充电箱、遥控器图传模块、增强图传模块、起落架、维修工作套装、清洁工具套装等配件，确保飞行器能正常起飞 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 飞行器及配件 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 配套电池 | 符合参数要求 | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 配套遥控器 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 配套智能充电箱 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 配套sub2G 图传模块 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 配套4G图传模块 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 配套桨叶 | 符合参数要求 | 对 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 配套旗舰保险 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 配套背带支架套件 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 配套遥控器电池 | 符合参数要求 | 块 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 配套减震球 | 符合参数要求 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配套系留电池 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配套双云台组件 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 微型可见光无人机套装A | 含飞行器、遥控器、电池、充电器等配件，确保飞行器能正常起飞 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 微型可见光无人机套装B | 含飞行器、遥控器、电池、充电管家、100W充电器以及增强图传模块等配件，确保飞行器能正常起飞 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 微型可见光无人机套装C | 含飞行器、带屏遥控器、电池、充电管家、240W充电器以及增强图传模块等配件，确保飞行器能正常起飞 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配套飞行电池 | 符合参数要求 | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 配套桨叶 | 符合参数要求 | 对 | 1 |  |  |  |
| 9 | 配套数据线 | 符合参数要求 | 条 | 1 |  |  |  |
| 10 | 配套并充充电管家 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 配套遥控器 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 配套带屏遥控器 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 配套增强图传模块 3 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 配套ND镜套装 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 配套桨叶保护罩 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 配套240W 桌面充电器 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 注： 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 2、投标人必须提供各设备间连接线和接口，并负责完成整机调试安装，到货后保证设备能正常测试。 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

附表2技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3主要元器件来源

★所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表3.1填写，集成商按附表3.2填写。

附表3.1设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |

★证明材料需附在表3.1后。

附表3.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

★证明材料需附在表3.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

附录4备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见附表4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

附表4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日