南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术条件书

红外热成像相机（红外云台相机（吊舱））

南方电网通用航空服务有限公司

2025年7月

目录

1 一般规定	1

2技术文件的组成	1

3技术要求	1

4包装和运输	10

5技术服务	10

6质量保证和试验	11

7设备验收	12

附录	13

附录1 供货范围	13

附录2 技术差异汇总	14

附录3 主要元器件来源	15

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	15

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目红外热成像相机技术要求，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备红外热成像相机，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册。

3技术要求

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表3 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | +40 | / | +40 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -10 | / | -10 |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度 | % | 95 | / | / |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度 | % | 0 | / | / |  |  |
| 3 | 最大风速（离地面 10m 高，10min 平均风速）（户外） | m/s | 35 | / | 10 |  |  |
| 4 | 最大日温差 | 0C | 30 | / | / |  |  |
| 5 | 日照强度（风速 0.5m/s）（户外） | W/cm2 | 0.1 | / | / |  |  |
| 6 | 覆冰厚度（户外） | mm | 0～50 | / | / |  |  |
| 7 | 防护等级 | IP | ≥IP45 | / |  |  |  |

投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标方要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“附录2 技术差异汇总”部分；

- 针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“附录2 技术差异汇总”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“附录2 技术差异汇总”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表3.1可见光云台相机 技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.总体参数 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ★重量 | 克 | ≤ 925 g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 1.2 | 尺寸 | 毫米 | ≤ 170×150×165 毫米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 1.3 | 防护等级 | / | IP54 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 1.4 | 工作温度 | °C | -20℃ 至 50℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 1.5 | 存储温度 | °C | -20℃ 至 60℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 1.6 | 支持机型 | / | 中等负载扩展无人机 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2.云台参数 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 稳定系统 | / | - 3 轴（俯仰，横滚，平移） |  | 试验报告、说明书、保证函等. |
| 2.2 | 角度抖动量 | / | 悬停：±0.002° 飞行：±0.004° |  | 试验报告、说明书、保证函等. |
| 2.3 | ★可控转动范围 | / | 俯仰：－120° 至 +30°平移：±320° |  | 试验报告、说明书、保证函等. |
| 2.4 | 机械角度范围 | / | 俯仰：-132.5° 至 70° 横滚：±60° 平移：±328° |  | 试验报告、说明书、保证函等. |
| 3.变焦相机参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ★传感器 | / | 1/1.8" CMOS，有效像素4000 万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.2 | 镜头 | / | 实际焦距：7.1 mm 至 172 mm（等效焦距：33.4 mm 至 809.3 mm） 光圈：f/1.6 至 f/5.2 DFOV：66.7° 至 2.9° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.3 | 对焦模式 | / | MF/AF-C/AF-S |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.4 | 曝光模式 | / | 程序自动曝光，手动曝光 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.5 | 曝光补偿 | / | ±3.0 （以1/3为步长） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.6 | 测光模式 | / | 点测光、平均测光 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.7 | 测光锁定 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.8 | 电子快门速度 | 秒 | 1 ~ 1/8000 秒至2秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.9 | ISO范围 | / | 普通：100 - 25600 夜景：100 - 819200 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.10 | 视频分辨率 | / | 普通：3840 × 2160@30fps，1920 × 1080@30fps 夜景：1920 × 1080@25fps，1920 × 1080@15fps，1920 × 1080@5fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.11 | 视频格式 | / | MP4 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.12 | 视频字幕 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.13 | 最大照片尺寸 | / | 7328 × 5496，3664 × 2748 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.14 | 照片格式 | / | JPEG |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.广角相机参数 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ★传感器 | / | 1/1.3" CMOS，有效像素4800万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.2 | 镜头 | / | 实际焦距：6.72 mm（等效焦距：24 mm） 光圈：f/1.7 DFOV：82.1° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.3 | 曝光模式 | / | 程序自动曝光 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.4 | 曝光补偿 | / | ±3.0 （以1/3为步长） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.5 | 测光模式 | / | 点测光、平均测光 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.6 | 测光锁定 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.7 | 快门速度 | / | 1~1/8000秒至2秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.8 | ISO范围 | / | 普通：100 至 25600 夜景：100 至 409600 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.9 | 视频分辨率 | / | 普通：3840 × 2160@30fps，1920 × 1080@30fps 夜景：1920 × 1080@25fps，1920 × 1080@15fps，1920 × 1080@5fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.10 | 视频格式 | / | MP4 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.11 | 视频字幕 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.12 | 最大照片尺寸 | / | 8064 × 6048，4032 × 3024 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.13 | 照片尺寸 | / | JPG |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.激光测距仪 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 波长 | / | 905 nm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.2 | ★测量范围 | 米 | 3-2800 m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.3 | 测量精度 | 米 | ≤500 米：±(0.2 米 + 测量距离 × 0.15%) >500 米：±1.0 米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.4 | 激光光斑大小 | 毫米 | 100 米处：约 50 毫米 × 450 毫米 1000 米处：约 450 毫米 × 4500 毫米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6.特色功能 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ★混合光学变焦 | / | 33倍 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6.2 | 最大变焦倍数 | / | 400（DFOV：0.5°，等效焦距：4800mm） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6.3 | 夜间模式 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6.4 | 指点对准 | / | 用户在广角/热成像相机的画面上双击兴趣点，系统自动转动云台把兴趣点置于变焦相机画面中心 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6.5 | 视频预录制 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7.存储功能 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 存储卡类型 | / | U3/Class10/V30 及以上的 microSD 卡 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7.2 | 存储文件系统 | / | exFAT |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.2 可见光红外双光云台相机 技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.总体参数 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 重量 | 克 | ≤930 g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 1.3 | 防护等级 | / | IP54 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 1.4 | 工作温度 | ℃ | -20℃ 至 50℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 1.5 | 存储温度 | ℃ | -20℃ 至 60℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 1.6 | 支持机型 | / | 中等负载扩展无人机 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2.云台参数 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 稳定系统 | / | 3 轴（俯仰，横滚，平移） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2.2 | 角度抖动量 | / | 悬停：±0.002° 飞行：±0.004° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2.3 | ★可控转动范围 | / | 俯仰：－120° 至 +30°平移：±320° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2.4 | 机械角度范围 | / | 俯仰：-132.5° 至 70° 横滚：±60° 平移：±328° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.变焦相机参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ★传感器 | / | 1/1.8" CMOS，有效像素4000 万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.2 | 镜头 | / | 实际焦距：7.1 mm 至 172 mm（等效焦距：33.4 mm 至 809.3 mm） 光圈：f/1.6 至 f/5.2 DFOV：66.7° 至 2.9° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.3 | 对焦模式 | / | MF/AF-C/AF-S |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.4 | 曝光模式 | / | 程序自动曝光，手动曝光 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.5 | 曝光补偿 | / | ±3.0 （以1/3为步长） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.6 | 测光模式 | / | 点测光、平均测光 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.7 | 测光锁定 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.8 | 电子快门速度 | / | 1 ~ 1/8000 秒至2秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.9 | ISO范围 | / | 普通：100 - 25600 夜景：100 - 819200 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.10 | 视频分辨率 | / | 普通：3840 × 2160@30fps，1920 × 1080@30fps 夜景：1920 × 1080@25fps，1920 × 1080@15fps，1920 × 1080@5fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.11 | 视频格式 | / | MP4 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.12 | 视频字幕 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.13 | 最大照片尺寸 | / | 7328 × 5496，3664 × 2748 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3.14 | 照片格式 | / | JPG |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.广角相机参数 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 传感器 | / | 1/1.3" CMOS，有效像素4800万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.2 | 镜头 | // | 实际焦距：6.72 mm（等效焦距：24 mm） 光圈：f/1.7 DFOV：82.1° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.3 | 曝光模式 | / | 程序自动曝光 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.4 | 曝光补偿 | / | ±3.0 （以1/3为步长） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.5 | 测光模式 | / | 点测光、平均测光 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.6 | 测光锁定 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.7 | 快门速度 | / | 1~1/8000秒至2秒 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.8 | ISO范围 | / | 普通：100 至 25600 夜景：100 至 409600 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.9 | 视频分辨率 | / | 普通：3840 × 2160@30fps，1920 × 1080@30fps 夜景：1920 × 1080@25fps，1920 × 1080@15fps，1920 × 1080@5fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.10 | 视频格式 | / | MP4 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.11 | 视频字幕 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.12 | 最大照片尺寸 | / | 8064 × 6048，4032 × 3024 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4.13 | 照片尺寸 | / | JPG |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.热成像相机 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ★热成像传感器类型 | / | 非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.2 | 镜头 | / | 焦距：24 mm（等效焦距：52 mm） 光圈：f/0.95 DFOV：45.2° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.3 | 数字变焦 | / | 30倍 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.4 | 视频分辨率 | / | 1280 × 1024@30fps |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.5 | 视频格式 | / | MP4 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.6 | 照片分辨率 | / | 1280×1024 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.7 | 照片格式 | / | R-JPEG* (16 bit) |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.8 | 像元间距 | / | 12 μm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.9 | 波长范围 | / | 8-14 μm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.10 | ★灵敏度（NETD） | / | ≤50 mK @ f/1.0 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.11 | ★测温方式 | / | 点测温、区域测温 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.12 | 测温范围 | / | 高增益：-20°C 至 150°C，-20°C 至 450°C（安装红外衰减镜后） 低增益：0°C 至 600°C，0°C 至 1600°C（安装红外衰减镜后） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.13 | 高温警报 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.14 | FFC | / | 自动/手动 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5.15 | 调色盘 | / | 白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹1/彩虹2/描红/黑热 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6.激光测距仪 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 波长 | / | 905 nm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6.2 | 测量范围 | 米 | 3-2800 m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6.3 | 测量精度 | 米 | ≤500 米：±(0.2 米 + 测量距离 × 0.15%) >500 米：±1.0 米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6.4 | 激光光斑大小 | 毫米 | 100 米处：约 50 毫米 × 450 毫米 1000 米处：约 450 毫米 × 4500 毫米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7.特色功能 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 混合光学变焦 | / | 33倍 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7.2 | 最大变焦倍数 | / | 400（DFOV：0.5°，等效焦距：4800mm） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7.3 | ★夜景模式 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7.4 | 指点对准 | / | 用户在广角/热成像相机的画面上双击兴趣点，系统自动转动云台把兴趣点置于变焦相机画面中心 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7.5 | 视频预录制 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7.6 | 时间戳水印 | / | 包含日期、时间、经纬度 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8.存储功能 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 存储卡类型 | / | U3/Class10/V30 及以上的 microSD 卡 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8.2 | 存储文件系统 | / | exFAT |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

[1] 测量误差限值取两者较大值，下同。

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

4包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

4.1 投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

4.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

4.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

4.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

4.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

4.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

4.7 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

5技术服务

5.1 技术培训

5.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用；

5.1.2 投标方提供培训应分为工厂培训和现场培训两种；

5.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备；

5.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括机巢的整体使用方法，数据上传处理，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

5.1.5 培训时间不少2天，培训人员每次不少3人。其中，投标方交货后在南方电网公司下属相应的分子公司进行为期2天时间的培训。

5.2 现场技术服务

5.2.1投标方合格的工程师负责设备的安装接线、调试和测试。

5.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

5.2.3 投标方提供航线规划（变电站巡视航线不少于50个点位）及系统调试服务。

5.3远程技术支持

5.3.1招标方为南方电网公司下属相应的分子公司免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

5.3.2 招标方通过网络直播等方式每年组织1-2次设备使用及日常维护培训课程。

5.4 其他选配附件及服务

投标方应对第三者责任险（100万保额，按年报价）以及其他常用附件、服务作单独报价，此报价提供给招标方参考，不计入总价。

5.5安装调试服务

5.5.1 投标方应对巡检场地踏勘，提交安装调试方案，包括布管数量位置、管径(大于20毫米）、走线位置、设备箱大小、设备箱内选材（内部设备例如光猫、12V适配器）等。

5.5.2 投标方合格的工程师负责图纸安装调试，包括预埋线管型号、走线位置，配电箱内进电进网、其中预埋管线包括配电箱进线管、机巢电源线、气象站与监控线管、网线进线管、空调排水管。

5.5.3 根据招标方需求，投标方应负责水泥平台修建，包括气象站立杆基建、楼顶打膨胀螺丝等。

5.5.4 投标方所使用线缆标签要求按照南网最新规范制作安装，其中包括电源电缆、网络布线等，网线的路线选择应避免由于（安装、测试、维护所必需的）通道、工具、拆卸或其他操作而导致电线或绝缘的过度弯曲、挤压、损坏。

5.5.5 投标方的安装调试过程应满足防雷接地工作，包括机柜工作接地和保护接地工作。与站内金属体构成等电位体，避免干扰。

5.5.6 投标方应保证所提供的设备和材料的范围、内容、质量以及现场安装调试要求均能满足本技术文件要求，相关内容应遵循并满足相关国际标准、国家标准和行业标准。

6质量保证和试验

6.1 投标方应确保其机巢的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

6.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验（试验内容及标准执行无人机采购关键技术参数表中有关要求，具体包括需提供证明材料的关键参数），对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。试验项目及要求须包括但不限于如下内容：

| 序号 | 试验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机精准降落试验 | 无风，光照条件充足且无遮挡条件下，降落点距起飞点的平均偏移不大于10cm，平均降落时间小于30s |
| 2 | 环境感知试验 | 机巢具有环境感知功能，可监控设备内部环境（包括温度、湿度、水浸、烟雾），并可对机舱内环境进行控温控湿，若机巢内部环境异常，机巢会向无人机管控平台进行报警 |
| 3 | 备降试验 | 无人机无法进行正常降落时，机巢可自主控制无人机备降至3mX3m的区域内，并向无人机管控平台上报报警信息 |
| 4 | 掉电应急机制试验 | 机巢具备掉电保护功能 |
| 5 | 气象异常应急机制试验 | 机巢具备气象异常应急机制 |
| 6 | 巡检范围测试 | 机巢在无遮挡环境，可自主控制无人机在不小于3km的距离外进行巡检作业，且拍摄的巡检照片清晰，准确率在94％以上 |
| 7 | 静电放电抗扰度试验 | 试验电压：接触±8kV、空气±15kV |
| 8 | 工频磁场抗扰度试验 | 磁场强度：50Hz，10/m |
| 9 | 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 | 线-线-地2kV |
| 10 | 辐射射频和电磁场抗扰度试验 | 试验场强：10V/m 试验频率：80MHz~1GHz |

6.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自设备正式投运之日起不短于正常运行三年或设备到货三年半为质保期，两者以先到为准（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

6.4 投标方所供的设备应符合国家及招标方飞行动态数据管理、实时动态监控、安全管控、自动巡检航线任务执行等要求。

7设备验收

7.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

7.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

7.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

7.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1 供货范围

★投标方提供的设备具体规格、数量见附表1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

★投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品中红外热成像相机库存量应不少于3套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

★投标方应标产品应具备将产品信息及飞行动态信息同步至招标人系统的功能，便于招标人随时查看与管理。

★如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

★供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

附表1供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 红外热成像相机 | 符合参数要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 红外热成像相机配套旗舰保险 | 符合参数要求 | 套 | 1.1 |  |  |  |
| 1.2 | 红外热成像相机配套基础保险 | 符合参数要求 | 套 | 1.2 |  |  |  |
| 2 | 可见光相机 | 符合参数要求 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2.1 | 可见光相机配套旗舰保险 | 符合参数要求 | 套 | 2.1 |  |  |  |
| 2.2 | 可见光相机配套基础保险 | 符合参数要求 | 套 | 2.2 |  |  |  |
| 注： 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 2、投标人必须提供各设备间连接线和接口，并负责完成整机调试安装，到货后保证设备能正常测试。 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

附表2技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3主要元器件来源

★所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表3.1填写，集成商按附表3.2填写。

附表3.1设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货单位 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附表3.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货单位 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见附表4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

附表4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日