南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术规范书

（无人机机巢B及相关附件(无人机机巢)）

南方电网通用航空服务有限公司

2025年7月

目录

1 一般规定	1

2技术文件的组成	1

3技术要求	2

4包装和运输	8

5技术服务	8

6质量保证和试验	9

7设备验收	9

附录	10

附录1供货范围	10

附录2技术差异汇总	12

附录3主要元器件来源	12

附录4备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	13

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目无人机机巢B及相关附件(无人机机巢)，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备无人机机巢B及相关附件(无人机机巢)，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册。

3技术要求

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表3 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | 50 | / | 50 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -30 | / | -30 |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度 | % | 95 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度 | % | 5 | / | 产品内部不应凝露 |  |  |
| 3 | 海拔高度 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 最大海拔高度 | m | 6000 | / | 6000 |  |  |
| 3.1 | 最小海拔高度 | m | 0 | / | 0 |  |  |

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表3.1）中“投标方保证值”栏，不论“项目要求值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写附表2：技术差异表。下表中投标方保证值不得低于项目要求值要求。

表3.1   无人机机巢B技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★尺寸（长×宽×高） | 毫米 | ≤长 650 毫米，宽 750 毫米，高 800 毫米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★整机重量 | 千克 | ≤55kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★搭载无人机数量 | 台 | 1台 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 最大巡检范围 | 米 | ≥3000米 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | ★数据自动上传 | / | 支持数据自动上传 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 分辨率 | / | 设备同时配备内部及外部监控相机，且视频分辨率不低于1080P |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 工作环境温度 | °C | 工作温度范围覆盖-30°C至50°C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 风速传感器 | / | 需要内置风速传感器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 雨量传感器 | / | 需要内置雨量传感器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 环境温度传感器 | / | 需要内置环境温度传感器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 水浸传感器 | / | 需要内置水浸传感器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 舱内温度传感器 | / | 需要内置舱内温度传感器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 舱内湿度传感器 | / | 需要内置舱内湿度传感器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 自主巡检功能 | / | 支持巡检航线自动导入，自主执行任务，无需人工干预 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | ★精准降落 | / | 支持RTK+视觉引导。光照条件充足条件下，降落误差≤20cm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 无人值守运行 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 远程实时图传 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | 无人机系统自主开关机 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | 紧急备降 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | 远程运维功能 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | 防护等级 | / | 不低于IP56 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 23 | 信息安全 | / | 满足电网信息安全接入 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 24 | ★供电要求 | 伏 | 100 伏至 240 伏（交流电） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 25 | RTK 基站卫星接收频率 | / | 设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 26 | RTK 基站定位精准度 | / | 设备所含RTK基站定位精度： 水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS） 垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 27 | 充电时间 | / | 从15% 充至 95%小于30分钟 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 28 | 媒体下载速率（机场） | / | 无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 29 | 空调类型 | / | 需要内置压缩机空调 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 30 | ★续航时间 | / | 备用电池续航不少于4小时 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 31 | ★支持车载部署 | / | 支持车载部署，无人机及机场在长时间车载移动过程中不会损坏 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 32 | 机场标识灯 | / | 机场集成标识灯，可以用于夜间返航 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 33 | 4G 接入 | / | 设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 34 | 视角范围（FOV） | / | 设备同时配备内部及外部监控相机，且视角范围不低于150° |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 35 | 补光灯 | / | 设备同时配备内部及外部监控相机，且具备补光能力 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 36 | 应用程序 | / | 支持使用手机APP对机场进行部署、调试 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 37 | 平台扩展 | / | 平台支持二次开发以及对接现有软件平台 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 38 | 私有化 | / | 软件平台支持私有化部署 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 39 | 边缘计算 | / | 设备具备边缘计算模块接口 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 40 | 快速起飞 | / | 下达任务后，需要15秒内起飞 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 41 | 边飞边传 | / | 在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 42 | 支持自动告警 | / | 集成告警系统，当检测到异常目标时，可以自动发送短信告警 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 43 | 智能变化检测 | / | 支持违建查处、耕地保护的自动对比检测 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.2   机巢操作系统技术参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★支持在线用户数 | 人 | ≥100人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★支持并发操作用户数 | 人 | ≥20人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★系统功能 | / | 包括但不限于智能设备综合管控、巡检任务管理、巡检结果管理、设备台账管理、无人机实时图传监控、无人机作业航线管理与预览等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 操作系统支持 | / | Ubuntu、CentOS等主流Linux操作系统 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.3   可搭载无人机设备技术参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★最大起飞重量 | 克 | ≥ 2000 g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★最长飞行时间 | 分钟 | ≥54 分钟 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★最大可抗风速 | 米/秒 | ≥12m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | GNSS | / | 支持GPS + BeiDou + Galileo + GLONASS |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 定位方式 | / | 视觉、卫星定位、RTK |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 相机类型 | / | 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | ★广角相机CMOS | / | 1/1.3英寸 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | ★广角相机像素 | / | 具备广角相机，有效像素不低于4800万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 广角相机快门 | / | 具备中长焦相机，相机CMOS不低于1/1.3英寸 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 最小拍照间隔 | / | 像素数不低于4800万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 中长焦相机CMOS | / | 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/1.5英寸 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 中长焦相机像素 | / | 像素数不低于4800万 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | ★长焦相机CMOS | / | 变焦倍数不低于112倍 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | ★长焦相机像素 | / | ≥640*512，超分模式≥1280*1024 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | 可见光相机变焦倍数 | Hz | 30Hz |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 稳定系统 | / | 支持点测温和区域测温 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 可见光相机视频 | / | 支持28倍数码变焦 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | 激光测距模块 | / | 支持可见光与红外热成像联动变焦 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | 工作环境温度 | °C | 工作温度范围覆盖-20°C 至 50°C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | 感知系统 | / | 全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | 电池容量 | 毫安时 | 6768毫安时 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 22 | 电池电压 | 伏 | 22.14伏 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 23 | 电池类型 | / | Li-ion 6S |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 24 | 电池循环次数 | 次 | 不低于400次 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 25 | 支持SDK开放 | / | 支持SDK开放，可基于SDK开发控制无人机的APP或更多挂载在飞机上的负载设备 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 26 | 支持API开发 | / | 支持通过API开发，实现无人机信息与云端的实时同步 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 27 | 机载算力开放 | / | 机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 28 | 避障雷达 | / | 避障雷达重量 ≤230g 不低于IP55 避障雷达应同时集成激光雷达与五向毫米波雷达 对12毫米的导线，有效避障速度不低于15m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 29 | 中继站固定部署版 | / | 接收频点：GPS：L1C/A、L2C、L5 BDS：B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b Galileo：E1、E5a、E5b、E6 GLONASS：L1、L2 QZSS：L1C/A、L2C、L5 L-Band 流动站模式精度 固定测量：水平：0.8 厘米 + 1 ppm (RMS)垂直：1.5 厘米 + 1 ppm (RMS) 倾斜测量：角度范围：0° 至 60° 水平：8 毫米 + 0.7 毫米/° 倾斜（30°内精度 <2 厘米） 最大信号有效距离（中继站模式，无干扰、无遮挡） 无人机-中继距离 15 公里 中继-遥控器距离 1 公里 重量：1.26千克 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 30 | 喊话器与喊话器 | / | 支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 31 | 喊话器重量 | 克 | 喊话器重量 ≤95g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 32 | 探照灯重量 | 克 | 探照灯重量 ≤103g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 33 | 喊话器防护等级 | / | 不低于IP55 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 34 | 探照灯防护等级 | / | 不低于IP55 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

表3.4   售后服务特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机机巢B售后 | / | 保额内不限次数免费维修，上门服务：在保障范围及额度内，享免费上门维修服务； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 无人机售后服务 | / | 保额内不限次数免费维修 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

4包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

4.1 投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

4.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

4.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

4.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

4.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

4.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

4.7 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

5技术服务

5.1 技术培训

5.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用；

5.1.2 投标方提供现场培训；

5.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材；

5.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括智能激光雷达巡视设备的整体使用方法，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

5.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后在南方电网公司下属相应的分子公司进行为期2天时间的培训。

5.1.6培训人员每次不少2人。

5.2 现场技术服务

5.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

5.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

5.3远程技术支持

5.3.1招标方免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

5.3.2 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

6质量保证和试验

6.1 投标方应确保其设备的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

6.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

6.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自设备正式投运之日起不短于正常运行一年或设备到货一年半为质保期，两者以先到为准（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

7设备验收

7.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

7.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

7.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

7.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1供货范围

★投标方提供的设备具体规格、数量见附表1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

★投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

★如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

★如招标方由于自身业务需求、战略调整或其他合理原因，需针对投标方供货范围进行调整，经协商一致后可终止投标方供货范围中所提供的任何一项或多项服务。

★供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

附表1供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无人机机场B套装 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 选配机巢模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 选配无人机模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 选配无人机电池 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 选配机场无忧旗舰版服务 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 选配无人机无忧旗舰版服务 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配套行业版遥控器 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无人机机场B配套无人机飞行套装 | 符合参数要求（含飞行器、遥控器、电池、桨叶、旗舰保险2年、运输箱） | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配套随动式探照灯 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 配套增强图传模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 配套无人机便携电源B | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配套实时语音喊话器 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 避障雷达 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 中继站固定部署版 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安装运维（初级） | 包含设备的安装，调试，运维 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装运维（中级） | 包含设备的前期勘探，安装，调试，运维，网络调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 安装运维（高级） | 包含设备的前期勘探，安装，调试，运维，网络调试及现场环境定制化部署 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 35kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 110kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 220kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 500kV 变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 注： 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 2、投标人必须提供各设备间连接线和接口，并负责完成整机调试安装，到货后保证设备能正常测试。 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

附表2技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3主要元器件来源

★所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表3.1填写，集成商按附表3.2填写。

附表3.1设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行控制系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境感知系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 图传系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力系统（示例） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 6 | 机场底座（示例） |  |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |  |

★证明材料需附在表3.1后。

附表3.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货商 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器（示例） |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池（示例） |  |  |  |  |  |
| 3 | 机场底座（示例） |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |

★证明材料需附在表3.2后。

备注：元器件清单投标人根据自身实际情况填写，示例内容仅作为参考。

附录4备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见附表4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

附表4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日