南方电网2025年第一批无人机设备及相关附件框架采购项目

技术规范书

微型固定式无人机机巢及相关附件(无人机机巢)

南方电网通用航空服务有限公司

2025年7月

目录

1 一般规定	1

2技术文件的组成	1

3技术要求	1

4包装和运输	10

5技术服务	11

6质量保证和试验	12

7设备验收	12

附录	12

附录1 供货范围	12

附录2 技术差异汇总	19

附录3主要元器件来源	19

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	20

1 一般规定

1.1 本技术条件书适用于南方电网2025年第二批无人机设备及相关附件框架采购项目微型固定式无人机机巢及相关附件(无人机机巢)，该设备需满足本文所要求条件。

1.2 本次招标设备微型固定式无人机机巢及相关附件(无人机机巢)，投标人投标设备必须是成熟完整的成套产品，且使用记录良好。

1.3 投标人应按照本技术条件书中的要求提供相应文件及响应，如文件不全或不响应，应视为废标。

1.4投标人投标设备的技术参数如与招标书“技术要求”不符，应在 “差异表”（附表）中如实澄清，否则视为废标。

1.5 投标人负责提供投标设备的现场测试、调试工作，如向第三方外购设备或配件时，投标人应对质量负责。

1.6 投标人应负责为上述设备提供设备参数、培训、技术服务、质量保证等各方面工作。并提供不低于所供产品技术要求的证书及试验报告。

1.7 投标人投标设备应在工厂内通过完善、严格的测试检验。

1.8 所有资料、文件、图纸要求以中文书写（原厂商的资料如果有英文资料则需要将其附带），所有计算、说明、图纸、文件、手册等采用国际单位制。

1.9 本技术规范书的解释权属于南方电网通用航空服务有限公司。技术规范书未经南方电网通用航空服务有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

2技术文件的组成

  - 投标设备的详细供货清单

  - 技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

  - 差异表(格式见附表)；

  - 售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡；

  - 产品出厂检测报告；

  - 提供中文操作手册和维护手册。

3技术要求

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表3 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高工作温度 | 0C | 50 | / | 50 |  |  |
| 1.2 | 最低工作温度 | 0C | 0 | / | 0 |  |  |
| 2 | 海拔高度 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大海拔高度 | m | 6000 | / | 6000 |  |  |
| 2.2 | 最小海拔高度 | m | 0 | / | 0 |  |  |

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表3.1）中“投标方保证值”栏，不论“项目要求值”栏是否给出具体数值，都不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写附表2：技术差异表。下表中投标方保证值不得低于项目要求值要求。

## 3.1微型固定式无人机机巢

表3.1微型固定式无人机机巢标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★尺寸（长×宽×高） | mm | ≤800mm×800mm×660mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★重量 | kg | ≤75kg（不含无人机） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★防护等级 | / | IP55 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 压缩机空调 | W | 制冷量≥400W |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 环境感知功能 | g | 支持监测风速、雨量、温度、湿度检测 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 摄像头分辨率 | / | 外部监控分辨率≥1080P；内部监控分辨率≥1080P； |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 工作环境温度 | ℃ | 0℃至55℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | ★无人机充电时长 | min | 在35℃的条件下，利用遥控器将无人机悬停由电量80%耗电至20%以下后立即将无人机回收至机库中，机库自动对无人机充电，要求无人机电量由20%→90%快充时长≤45min。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | ★备用电源（UPS） | min | 备用电源独立供电时长应不小于90min。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 运动机构动作响应时间 | s | 通过充电机库APP下发X、Y杆展开及回中指令，响应时间应不超过5s。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 备降功能 | / | 无人机无法进行正常降落时，机巢可自主控制无人机备降至 3mX3m 的区域内，并向无人机管控平台上报报警信息。 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | ★支持在线用户数 | / | ≥100人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | ★支持并发操作用户数 | / | ≥20人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 系统功能 | / | 包括但不限于智能设备综合管控、巡检任务管理、巡检结果管理、设备台账管理、无人机实时图传监控、无人机作业航线管理与预览等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | 操作系统支持 | / | Ubuntu、CentOS等主流Linux操作系统 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

## 3.2简易无人机机巢

表3.2简易机巢主体设备标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★尺寸（长×宽×高） | mm | ≤450×650×250mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★重量 | kg | ≤25kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★可控制无人机数量 | 台 | 1台 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | ★最大巡检范围 | m | ≥2000m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 数据自动上传 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 微气象功能 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | ★工作环境温度 | ℃ | -10℃ ～ 45℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 外部监控功能 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | ★主动散热 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 自主巡检功能 | / | 支持巡检航线自动导入，自主执行任务，无需人工干预 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | ★精准降落 | / | 支持RTK精准定位，可降落斜面≥5°，降落误差≤20cm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | ★无人值守运行 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 视频监控 | / | 不低于720P外部视频监控 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 远程实时图传 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | ★紧急备降 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | ★远程运维功能 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 平均无故障起降架次 | 次 | ≥1000次 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | 机库图传延时 | ms | ≤500ms |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | 信息安全 | / | 满足电网信息安全接入 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | 供电要求 | V | AC 220V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | 防护等级 | / | 不低于IP43 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 22 | 支持在线用户数 | / | ≥100人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 23 | 支持并发操作用户数 | / | ≥20人 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 24 | 系统功能 | / | 包括但不限于智能设备综合管控、巡检任务管理、巡检结果管理、设备台账管理、无人机实时图传监控、无人机作业航线管理与预览等 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 25 | 操作系统支持 | / | Ubuntu、CentOS等主流Linux操作系统 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

## 3.3室内无人机机巢

表3.3室内无人机机巢标准技术特性参数和性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★外形尺寸 | mm | ≤650*650*200（L*W*H） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★重量 | kg | ≤25 kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★搭载无人机数量 | 台 | 1 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 工作温度 | ℃ | 0℃ ～+50℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 工作湿度 | % | 5%～85% |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | 供电要求 | V | AC 220V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 无人机充电时间 | min | ≤80min |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 备用电源续航时间 | h | ≥2h |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 备用电源输出电压 | V | ＜36V |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 无人机电池温控方式 | / | 智能风冷 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 无人机值守运行 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 远程实时图传 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 无人机系统自主开关机 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 紧急备降 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | 远程运维 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 室内照明控制 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 信息安全 | / | 满足电网信息安全接入要求 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

## 3.4高性能一体化无人机

表3.4高性能一体化无人机标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★旋翼数 | / | 四旋翼 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | 折叠设计 | / | 可折叠 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★续航时间 | 分钟 | ≥40分钟 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | ★最大起飞重量 | g | ≤2000g |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 支持GNSS卫星定位 | / | 是 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | ★卫星定位模块 | / | BDS/GPS/GLONASS/Galileo |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | ★支持纯北斗定位模式 | / | 是 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | ★轴距 | mm | ≤465mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | ★最大飞行高度 | m | ≥6000m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 最大上升速度 | m/s | ≥8m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 最大下降速度 | m/s | ≥6m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 最大水平速度 | m/s | ≥21m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | ★最大抗风速度 | m/s | 12m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 环境感知能力 | / | 具备前、后、左、右、上、下六个方向的视觉感知系统，且上下方向FOV为360°(H)、190°(V)，精准测量范围在0.3 - 20 m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | / |  | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 拓展配件 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | ★RTK功能 | / | 支持，至少支持网络RTK、自定义RTK，且RTK模块可拆卸 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | 工作环境温度 | °C | -15°C至50°C |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | 避障雷达 | / | 具备前、后、上、下四个方向的毫米波雷达，感知范围≥20m |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 20 | 悬停精度 | / | 启用 RTK 且 RTK 正常工作时： 垂直：±0.1 m；水平：±0.1 m 未启用 RTK：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）； ±0.3 m（GNSS 定位正常工作时） 水平：±0.15 m（视觉定位正常工作时）； ±0.3 m（GNSS 定位正常工作时） |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 21 | ★机载4G模块 | / | 频段：LTE FDD: B1/3/5/8、LTE TDD:B34/38/38/39/40/41 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 22 | 自主绕障飞行 | / | 高速绕障：距离障碍物最小安全距离为1.5m时，支持绕障飞行速度最高20m/s 精准绕障：距离障碍物最小安全距离为0.5m时，支持绕障飞行速度最高3m/s |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

## 3.5机巢移动部署模块

表3.5 机巢移动部署模块技术参数和性能要求响应表（投标方需填写）

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目要求值 | 投标方保证值 | 证明材料提供形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸（长×宽×高） | mm | ≤350mm×350mm×250mm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 2 | ★重量 | kg | ≤6kg |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 3 | ★续航时间 | h | ≥4.5h |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 4 | 精准降落 | / | 支持RTK精准定位，可降落斜面≥5°，降落误差≤10cm |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 5 | 工作温度范围 | ℃ | -10℃至45℃ |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 6 | ★防护等级 | / | 不低于IP43 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 7 | 供电要求 | / | AC 220V 50Hz，防水航空接头快接式设计 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 8 | 通信方式 | / | 4G |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 9 | 机库警示蜂鸣声 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 10 | 监控功能 | / | 可进行当日任务、设备、人员的实时监控 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 11 | 消息管理 | / | 具有消息推送功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 12 | 任务管理 | / | 可根据需要对巡检任务进行制定、设置 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 13 | 任务详情 | / | 任务详情展示、任务执行信息可查 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 14 | 设备管理 | / | 具有机库设备管理功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 15 | 系统管理 | / | 具有用户、角色、部门管理；具有权限控制功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 16 | 导航 | / | 具有导航到任务执行地点功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 17 | 网格化巡检 | / | 具有输变配各种航线联合巡检功能 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 18 | 巡检数据实时展示 | / | 巡检过程中，无人机电量、经纬度、速度等数据信息实时展示 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |
| 19 | 异地降落 | / | 支持 |  | 试验报告、说明书、保证函等 |

4包装和运输

投标方必须按以下要求对设备进行包装运输，凡招标方的要求与下述不同时，按招标方的要求进行。

4.1 投标方所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

4.2 投标方对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

4.3 投标方将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

4.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

4.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及招标方指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

4.6 从投标方到用户方指定的目的地的运输由投标方负责。

4.7 在设备到达目的地后，由招标方组织用户方和投标方参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与供货需求不符，招标方有权不予接收，并按招标方要求补齐或者更换。

5技术服务

5.1 技术培训

5.1.1 投标方应对用户提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用；

5.1.2 投标方提供现场培训；

5.1.3 投标方提供培训教师、培训安排、培训教材；

5.1.4 投标方应设计专门的培训课程，重点包括无人机机巢设备的整体使用方法，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。

5.1.5 培训时间不少2天。其中，交货后在南方电网公司下属相应的分子公司进行为期2天时间的培训。

5.1.6培训人员每次不少2人。

5.2 现场技术服务

5.2.1投标方派出的工程师，在设备的安装接线、调试和测试期间，应负责指导。

5.2.2 投标方派出的工程师，还应负责对买方的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。

5.3远程技术支持

5.3.1招标方免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

5.3.2 招标方通过网络直播等方式每年组织1次设备使用及日常维护培训课程。

6质量保证和试验

6.1 投标方应确保其设备的完整性和可用性，保证仪器能够投入正常运行。若出现由于投标方提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致仪器功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

6.2 投标方应根据国家标准和制造厂标准进行出厂试验，对其所供的设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告。

6.3 随设备需附带质量保证书和保修卡，自设备正式投运之日起不短于正常运行一年或设备到货一年半为质保期，两者以先到为准（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。

7设备验收

7.1 中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：

7.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；

7.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

7.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。

附录

附录1 供货范围

★投标方提供的设备具体规格、数量见附表1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。设备应包含出厂所配置的所有部件。若中标后产品因促销、优惠活动等情况导致产品降价或配置修改，投标人需同比例降价或以配置较高的方案供货。

★投标方应履行服务义务，如履约过程中有产品质量、运输、到货、质保期内产生的问题导致服务质量受影响，招标方有权对投标方进行履约扣分处理。对应的分值根据招标人印发的管理规定扣分。若在履约过程期间遇管理规定调整，则履约扣分标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方需承诺按照管理规定所要求的服务标准进行履约，若出现产品质量、迟交货、响应不及时、服务需求不满足等情况，招标方有权根据印发的管理规定进行罚款处理。若在履约过程期间遇管理规定调整，则罚款标准相应调整，以履约时施行有效的管理规定为准。

★投标方应根据需求情况提前准备库存产品，以应对大批次需求和紧急需求订单，确保发货及时。应标产品库存量应不少于10套。在框架有效期前一个月应一直保持库存稳定。招标方定期组织人员进行抽查，确保库存满足要求。如不符合要求，则视损失、影响情况对投标方进行履约扣分处理。

★如投标方为产品制造方，需承担起产品质量保障职责，并针对应标产品提供无条件的技术支持工作。如投标方为集成商，则需要原厂提供相关授权，对产品质量保障及无条件的技术支持工作。

★供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

★供应商应确保产品到货验收后，免费提供维修及保养服务，与质保期时间一致。确保在质保期内，避免操作失误以外的产品故障影响作业。

附表1供货范围及设备技术规格一览表（投标方需填写）

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  | 投标方保证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 微型固定式无人机机巢 | 符合参数需求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 简易无人机机巢 | 符合参数需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 室内无人机机巢 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高性能一体化无人机 | 符合参数需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机巢移动部署模块 | 符合参数要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 机巢中继模块 | 适配无人机机巢 - 机身尺寸≤530mm×110mm×400mm； - 主机重量≤5kg； - 电池容量≥20000mAh； - 可接入卫星通信系统，最大网络带宽速率≥10Mbps。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 机巢集群通信模块 | 适配无人机机巢 1.内存≥8GB； 2.硬盘≥256GB； 3.机身尺寸≤200mm×150mm×80mm； 4.具备4G移动网络接入，支持双频WIFI连接能力，支持南网北斗高精度定位服务、物联网设备接入服务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 机巢配套视觉型无人机 | 适配室内无人机机巢 1.轴距≤470mm； 2.续航时间≥25分钟； 3.室内定位方式：SLAM； 4.电池容量≥8000mAh。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 机巢配套激光型无人机 | 适配室内无人机机巢 1.轴距≤390mm； 2.续航时间≥30分钟； 3.室内定位方式：激光雷达定位； 4.电池容量≥5000mAh。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 激光型无人机配套电池套装 | 适配激光型无人机，包含3块电池及多充电源模块。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 室内无人机激光雷达模块 | 适配激光型无人机 1.外形尺寸≤130*75*90； 2.重量≤285g； 3.激光波长：905nm； 4.FOV：水平360°，竖直-7°~52°； 5.点云输出：200,000 点/秒。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 遥控器 | 适配高性能一体化无人机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电池 | 适配高性能一体化无人机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电池充电器 | 适配高性能一体化无人机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安全保护箱 | 适配高性能一体化无人机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 桨叶 | 适配高性能一体化无人机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 云台 | 适配高性能一体化无人机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | RTK模块 | 适配高性能一体化无人机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 组网模块 | 适配高性能一体化无人机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 快速充电模块 | 适配高性能一体化无人机 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 多路充电模块 | 适配高性能一体化无人机 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 机库电池专用充电线 | 适配无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 室内无人机配套桨叶保护罩 | 适配室内无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 室内无人机机库脚架 | 适配室内无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 定位模块 | 1.外形尺寸：≤60mm×40mm×15mm； 2.防护等级：IP43； 3.待机时长（内部电池供电）：≥48小时； 4.连续工作时长（内部电池供电）：≥4小时； 5.定位精度：单点定位模式下，平面静态定位精度≤±5m，高程静态定位精度≤±10m。； 6.重量：≤50g； | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 声学成像模块 | 1.；频带宽度：1kHz-64kHz； 2.麦克风数量：64个低噪MEMS麦克风； 3.信噪比：60dB； 4.频响一致性：±3dB； 5.生源定位分辨率：定位精度优于1度； | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | AI微机模块 | 1.重量<300g； 2.外形尺寸：110mm×111mm×42.6mm； 3.防护等级：IP54； 4.工作环境温度：-20℃～+60℃； 5.支持嵌入机器视觉系统； 6.支持定制化开发功能； 7.支持通过4G通信链路传输控制指令。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 紫外成像模块 | 1.工作波段：240-280nm； 2.镜头焦距：35mm； 3.灵敏度：5x10-16W/cm2； 4.AI边缘计算：CPU：8核ARM A78 64位2MB L2+4MB L3；GPU：32 Tensor Core 1024核；综合算力：100TOPS；SSD：256GB，SD卡：64GB。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 机巢车载移动平台改造 | 适配无人机机巢，仅限单台机巢使用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 机巢车载移动平台智控改造 | 可搭配2台机巢，包含升降功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 复合型无人机电池充电站 | 适配高性能一体化无人机 1.尺寸≤900*800*1900mm； 2.平板充电功率≥80W；充电接口数≥10个； 3.遥控器充电功率≥80W；充电接口数≥4个； 4.电池充电功率≥1000W；充电接口数≥12个； | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 复合型无人机电池充电站组件 | 适配高性能一体化无人机 1.尺寸≤500mm * 450mm * 200mm； 2.最大充电功率≥1000W； 3.充电接口数量≥12个。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 航线规划模块 | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 三维建模模块 | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 变电站室内建模、航线规划及验证服务 | 适配室内无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 室内无人机机巢安装调试服务 | 适配室内无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 37 | 室外无人机机巢安装调试服务 | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 初级土建施工部署服务 | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 中级土建施工部署服务 | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 35kV变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 110kV变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 220kV变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 500kV变电站建模、航线规划及验证服务（可选配） | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 | 4G私有化部署服务（50节点） | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 4G私有化部署服务（单节点） | 适配无人机机巢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 46 | 简易无人机机巢微气象功能模块 | 适配简易无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 简易无人机巢带屏工控机组件 | 适配简易无人机机巢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 简易无人机巢外壳箱组件 | 适配简易无人机机巢 | 件 | 1 |  |  |  |
| 49 | 简易无人机巢散热组件 | 适配简易无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | 简易无人机巢路由器 | 适配简易无人机机巢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 简易无人机巢充电组件 | 适配简易无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 52 | 简易无人机巢连接线缆组件 | 适配简易无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 53 | 简易无人机巢数据线缆组件 | 适配简易无人机机巢 | 条 | 1 |  |  |  |
| 54 | 简易无人机巢网络线缆组件 | 适配简易无人机机巢 | 根 | 1 |  |  |  |
| 55 | 简易无人机巢天线延长线 | 适配简易无人机机巢 | 根 | 1 |  |  |  |
| 56 | 简易无人机巢天线组件 | 适配简易无人机机巢 | 根 | 1 |  |  |  |
| 57 | 简易无人机巢监控支架组件 | 适配简易无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 58 | 简易无人机巢摄像头组件 | 适配简易无人机机巢 | 件 | 1 |  |  |  |
| 59 | 简易无人机巢电源组件 | 适配简易无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 60 | 简易无人机巢漏电保护组件 | 适配简易无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 61 | 简易无人机巢电池组件 | 适配简易无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 62 | 简易无人机巢操作台组件 | 适配简易无人机机巢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 简易无人机巢室内光纤组件 | 适配简易无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 64 | 简易无人机巢室外光纤组件 | 适配简易无人机机巢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 65 | 简易无人机巢POE组件 | 适配简易无人机机巢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 简易无人机巢遥控器改装组件 | 适配简易无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 67 | 简易无人机巢柜门开关组件 | 适配简易无人机机巢 | 件 | 1 |  |  |  |
| 68 | 微型固定式无人机机巢线束组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 69 | 微型固定式无人机机巢空调组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 70 | 微型固定式无人机机巢平台拖链组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 71 | 微型固定式无人机机巢PLC组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 72 | 微型固定式无人机机巢气象站 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 73 | 微型固定式无人机机巢无人机脚架 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 74 | 微型固定式无人机机巢摄像头组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 75 | 微型固定式无人机机巢充电适配器组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 76 | 微型固定式无人机机巢工控机组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 77 | 微型固定式无人机机巢温湿度传感器 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 78 | 微型固定式无人机机巢通讯组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 79 | 微型固定式无人机机巢顶盖组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 微型固定式无人机机巢平台组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 81 | 微型固定式无人机机巢开关门控制组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 82 | 微型固定式无人机机巢电池改装组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 83 | 微型固定式无人机机巢遥控器改装组件 | 适配微型固定式无人机机巢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 84 | 挂拆接地模块（单相） | 1.尺寸：400*560*1150mm； 2.接地线长度：≥8m | 套 | 1 |  |  |  |
| 85 | 验电模块 | 1.重量：≤0.6kg； 2.告警方式：声、光、远程告警 | 套 | 1 |  |  |  |
| 86 | 登塔防坠落保护模块 | 1.重量：≤1.5kg； 2.适用塔高：≤100m | 套 | 1 |  |  |  |
| 87 | 高空作业辅助升降模块 | 1.重量（含电池）：≤13kg； 2.负载能力：配重120kg、250kg升降，并能可靠锁定 | 套 | 1 |  |  |  |
| 88 | 输电线路射线检测模块 | 1.重量：≤22kg； 2.单次检测时间：≤20min | 套 | 1 |  |  |  |
| 89 | 小水量冲洗无人机 | 1.载水（清洗剂）量：≥30kg； 2.最大冲洗距离：≥7m； 3.满载续航时间：20min | 套 | 1 |  |  |  |
| 90 | 小水量冲洗模块 | 最大冲洗距离：≥7m | 套 | 1 |  |  |  |
| 注： 1、投标人供货设备必须满足本技术条件的规定。 2、投标人必须提供各设备间连接线和接口，并负责完成整机调试安装，到货后保证设备能正常测试。 3、投标人报价必须包括本表所列所有设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录2 技术差异汇总

投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本规范书要求，均汇集成此表。

附表2  技术差异表（投标方需填写）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

附录3主要元器件来源

★所有投标人需要提供主要元器件来源，制造商按附表3.1填写，集成商按附表3.2填写。

附表3.1设备制造商主要核心器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货单位 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附表3.2设备集成商主要集成部件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 供货单位 | 产品型号 | 生产厂家 | 证明材料（合同或自有知识产权） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附录4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见附表4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

附表4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日